《城市规划原理》复习题一

一、填空题（每空1分，共40分）

1．城市是生产发展和________________________的产物。

2．按《中华人民共和国规划法》规定，城市是指行政建制设立的直辖市、_______、________。

3．城市化是乡村转变为城市的一种复杂的过程，是____________及土地向非农业的城市转化的现象及过程。

4．城市化的历史进程分为：____________、____________和稳定阶段三种。

5．____________记载了关于周代王城建设的制度，“匠人营国，……。

6．1933年8月召开的国际现代建筑会议第四次会议的主题是“功能城市”，会议发表了____________，又称为《城市规划大纲》。

7．城市规划调查研究的工作阶段可分为：现场踏勘、________________、____________ 三个阶段。

8．城市规划的编制阶段分为 城市总体规划纲要、____________、分区规划、____________、____________５个层次。

9．城市用地的属性包括____________、____________、____________和 法律属性。

10．城市用地的价值包括 使用价值 和____________。

11．我国按《城市用地分类与规划建设用地标准》规范，城市用地分为10大类、46中类、73小类。请答出其中五大类

____________、____________、____________、____________、____________。

12．确定城市性质方法有____________、____________ 两种。

13．工业用地与居住用地的位置形式有____________、____________和混合布置三种。

14．广场按主要功能分为____________、市场广场、 ____________、 ____________、和交通广场五类。

15．城市规模通常以 人口规模 与____________来界定。

16．我国除大城市设有快速干道外，大部分按____________、城市次干道、____________三级划分。

17．城市给水管网一般分为____________、____________两种。

18．城市道路断面组织型式有____________、____________、____________、四块板式。

19．居住区的用地组成包括____________、____________、____________和公共绿地四种。

二、简答题（每题10分，共20分）

1．简述山地城市常见的几种布局形式及其特点。

2．简述我国历史文化遗产保护的层次和保护的意义。

三、实物题（每题20分，共40分）

1．某中等城市长途客运站规划设计方案（见右图），规划用地临城市主次干道，两条干道均设置有城市公共汽车站点。该方案将长途站的长途客车到、发车区和站前广场分别布置在车站主体建筑售票大厅的两侧。

请按照示意图中标明的①—⑦各点，合理组织长途客车的到、发车，和城市接送旅客的进出站交通等（不含城市公共交通）具体选择安排以下内容（用连线表示）（20分）：

长途客车进站口                   ①

长途客车到达区                   ②

长途乘客出站口                   ③

长途客车出站区                   ④

长途客车出站口                   ⑤

城市送客车辆下客区               ⑥

城市接客车辆上客区               ⑦

2．右下图为我国南方近郊的一块多边形用地,面积约80公顷,周边为已建城市主、次干路,按照分区规划的要求,应将其规划为一个可容纳4.0万人左右,分设为三个居住小区的居住区,并附设城市公共加油站一处(用地面积为1200平方米)。

规划设计人员据此结合居住区配套公建的分布,小区公建和住宅组团,绿地系统,道路系统等的综合布置进行研究,提出了如图所示的居住区和小区主路的路网结构规划方案及城市公共加油站的选址。

试评析该规划及选址方案的主要优缺点。(提示:不涉及道路宽度,断面形式和转弯半径)

答：

《城市规划原理》复习题二

一、填空题（每空1分，共40分）

1．居民点是人类   _________________   的产物。

2．我国文字义看，_________一种防御性的构筑物，_________ 是交易的场所。

3．城市化是乡村转变为城市的一种复杂的过程，是 农业人口 及____________向非农业的城市转化的现象及过程。

4．城市化的历史进程分为：初期阶段 、____________和____________ 三种。

5．____________记载了关于周代王城建设的制度，“匠人营国，……。

6．1933年8月召开的国际现代建筑会议第四次会议的主题是“功能城市”，会议发表了____________，又称为《城市规划大纲》。

7．城市规划调查研究的工作阶段可分为：现场踏勘、________________、____________ 三个阶段。

8．城市规划的编制阶段分为 城市总体规划纲要、____________、分区规划、____________、____________５个层次。

9．城市用地的属性包括____________、____________、经济属性 和____________。

10．城市用地的价值包括 ____________ 和 经济价值 。

11．我国按《城市用地分类与规划建设用地标准》规范，城市用地分为10大类、46中类、73小类。请答出其中五大类

____________、____________、____________、____________、____________。

12．确定城市性质方法有____________、____________ 两种。

13．工业用地与居住用地的位置形式有 平行布置 、 ____________和____________三种。

14．广场按主要功能分为____________、市场广场、 ____________、纪念性广场和 ____________五类。

15．城市规模通常以____________与 用地规模 来界定。

16．我国除大城市设有快速干道外，大部分按____________、城市次干道、____________三级划分。

17．城市给水管网一般分为____________、____________两种。

18．城市道路断面组织型式有一块板式、____________、____________、____________。

19．居住区的用地组成包括____________、____________、____________和公共绿地四种。

二、简答题（每题10分，共20分）

1．简述山地城市常见的几种布局形式及其特点。

2．简述城市规划抽象行政行为、具体行政行为、“一书两证”。

三、实物题（每题20分，共40分）

1．某中等城市长途客运站规划设计方案（见右图），规划用地临城市主次干道，两条干道均设置有城市公共汽车站点。该方案将长途站的长途客车到、发车区和站前广场分别布置在车站主体建筑售票大厅的两侧。

请按照示意图中标明的①—⑦各点，合理组织长途客车的到、发车，和城市接送旅客的进出站交通等（不含城市公共交通）具体选择安排以下内容（用连线表示）：

长途客车进站口         ①

长途客车到达区         ②

长途乘客出站口         ③

长途客车出站区         ④

长途客车出站口         ⑤

城市送客车辆下客区     ⑥

城市接客车辆上客区     ⑦

2．图为某县级市城市用地发展布局和省道改线的两个方案。值得注意的是该市西距人口65万的地级市40公里,东距5万人口的县城30公里;用地条件较好,西部为山丘坡地,东部较为平坦,水资源充沛,虽现状人口不足10万,但近些年国家铁路通车后，社会经济快速发展,省域城镇体系规划中己确定其为重点发展城市。

试评析,哪一个方案对城市今后的发展更为有利?为什么? (注:不考虑人口规模预测及各项用地比例)

答：

《城市规划原理》复习题一参考答案

一、填空题（每空1分，共40分）

1．人类第二次劳动大分工        2．市、镇              3．农业人口

4．初期阶段  中期阶段          5．《周礼考工记》       6．《雅典宪章》

7．资料收集及整理  分析研究    8．城市总体规划  控制性详细规划  修建性详细规划

9．自然属性  社会属性   经济属性                     10．经济价值

11．居住用地  公共设施用地  工业用地  仓储用地  对外交通用地  道路广场用地  市政公用设施用地   绿地  特殊用地 水域和其它用地（其中任写五个）

12．定性分析  定量分析                                13．平行布置  垂直布置

14．市民广场  建筑广场  纪念性广场                    15．用地规模

16．城市主干道 、支路                                 17．树枝状管网、环状管网两种

18．一块板式 二块板式   三块板式

19．住宅用地  公共服务设施用地  道路用地

二、简答题（每题10分，共20分）

1．答：

（1）组团式布局（2分）；可为城市创造一定的有利的条件，但市政工程设施分散，交通不便，增加建设投资（2分）。

（2）带状布局（2分）；平面结构与交通流方向性强，发展规模不宜过大、过长（1分）。

（3）有机疏散、分片布局（2分）；依山而建，傍水而居，保持“多中心、组团式”的布局结构（1分）。

2．答：

我国历史文化遗产保护的层次分为：

保护文物保护单位（2分）、保护历史文化街区（2分）、保护历史文化名城（2分）。

保护的意义：历史研究（历史文化价值）（1分）；科学研究（科学价值）（1分）；发展旅游（经济价值）（1分）；可持续发展（1分）。

三、实物题（每题20分，共40分）

1.  长途客车进站口--①（2分）；长途客车到达区--③（3分）；   长途乘客出站口--⑤（3分）；

长途客车出站区--④ （3分）；长途客车出站口--②(3分）；城市送客车辆下客区--⑦(3分）；

城市接客车辆上客区---⑥（3分）。

2．①居住区道路和小区主路结构清晰，主要走向顺应了城市主导风向，成为居住区良好的通风走廊。(4分)

②小区主路沟通了三个小区，联系方便。(4分)

③II号小区的二条主路不宜直接向城市主干路开口，且开口间距过近。(4分)

④小区主路不宜采用尽端式道路，且长度超过规定要求。(4分)

⑤城市公共加油站不宜设城市主干路及交叉口布置。(4分)

《城市规划原理》复习题二参考答案

一、填空题（每空1分，共40分）

1．第一次劳动大分工            2．城、市              3．土地

4．中期阶段  稳定阶段          5．《周礼考工记》       6．《雅典宪章》

7．资料收集及整理  分析研究    8．城市总体规划  控制性详细规划  修建性详细规划

9．自然属性  社会属性   法律属性                     10．使用价值

11．居住用地  公共设施用地  工业用地  仓储用地  对外交通用地  道路广场用地  市政公用设施用地   绿地  特殊用地 水域和其它用地（其中任写五个）

12．定性分析  定量分析                                13. 垂直布置  混合布置

14．市民广场  建筑广场 交通广场                       15．人口规模

16．城市主干道 、支路                                 17．树枝状管网、环状管网两种

18．二块板式   三块板式   四块板式

19．住宅用地  公共服务设施用地  道路用地

二、简答题（每题10分，共20分）

1．答：

（1）组团式布局（2分）；可为城市创造一定的有利的条件，但市政工程设施分散，交通不便，增加建设投资（2分）。

（2）带状布局（2分）；平面结构与交通流方向性强，发展规模不宜过大、过长（1分）。

（3）有机疏散、分片布局（2分）；依山而建，傍水而居，保持“多中心、组团式”的布局结构（1分）。

2．答：

以行为运用的对象为标准，可将城市规划行政行为分为抽象行政行为与具体行政行为（1分）。抽象行政行为是指人民政府或其规划行政主管部门制定普遍性的行为规则的行为（2分），表现为制定城市规划的规章、规范性文件，以及制定法定城市规划文本及图则等（2分）。具体行政行为是指对规划管理的具体事项作出处理决定（2分）。

“一书两证”：建设项目选址意见书（1分），建设用地规划许可证（1分），建设工程规划许可证（1分）。

三、实物题（每题20分，共40分）

1.  长途客车进站口--①（2分）；长途客车到达区--③（3分）；   长途乘客出站口--⑤（3分）；

长途客车出站区--④ （3分）；长途客车出站口--②(3分）；城市送客车辆下客区--⑦(3分）；

城市接客车辆上客区---⑥（3分）。

2．（1）方案二更为有利（4分）。

（2）主要用地布局合理，有利于城市发展（4分）。

（3）少占良田（4分）。

（4）城市向西发展有利于接受大城市的辐射作用（4分）。

（5）省道的该线方式既能使城市的长远发展用地完整，又便于组织城市网络（4分）。