《单片机原理与应用》复习题一

一、填空题（本题共30分，每空1分）

1．堆栈操作的两条指令分别是 _________  、_________  ，操作遵循_________ 。

2．MCS-51单片机片内DPTR寄存器是一个 _________  位寄存器。

3．8051单片机片片内有程序存储器_________字节, 片内有数据存储器________字节。

4．8031有  _________  级中断， _________  个中断源；外部中断1(INT1)的中断入口地址为________。

5．外部数据存储器的最大可扩展容量是________。

6．MCS-51单片机片内定时器是______位定时/计数器。

7．ADC0809是__________通道8位____________。

8．DAC0832是______位D/A转换器，有的__________种不同的工作方式，分别是_________、_________、_________。

9.在微型计算机中，负数常用_________ 表示，二进制数10110110对应的十六进制数可表示为_________ 。

10.堆栈的地址由 _________ 的内容确定。

11.MCS-51单片机工作寄存器组共分为 _________ 组寄存器，每组有 _________ 个单元。

12.在MCS-51中，PC和DPTR都用于提供地址，但PC是访问_________  存储器提供地址，而DPTR是为访问 _________

存储器提供地址。

13.串行口的控制器SCON中，REN的作用是 _________   。

14.外部中断0、定时器中断1、串行中断对应的中断标志位分别为  _________  。

15._________  寄存器的作用是用来保存程序运行过程中的各种状态信息。

16.在寄存器间接寻址方式中，寄存器中存放的是_________ 。

17． -49D的二进制补码为  _________   。

单项选择题（本题共9分，每小题1分）

1．MCS-51单片机复位操作的主要功能是把PC初始化为(      )。

A.0100H        B.2080H            C.0000H            D.8000H

2．PC的值是（  ）。

(A)当前指令前一条指令的首地址        (B)当前正在执行指令的首地址

(C)下一条指令的首地址                (D)控制器中指令寄存器的地址

3．如在系统中只扩展一片2764，除应使用P0口的8条口线外，至少还应使用P2口的口线 ）

（A） 2条         （B） 3条    （C） 4条       （D）5条

4．MCS—51单片机CPU开中断的指令是 （        ）。

A．SETB  EA       B．SETB  ES        C．CLR  EA        D．SETB  EX0

5.在MCS-51中，定时/计数器在工作方式1下，计数器是由TH和TL的8位组成，其计数范围是（        ）

（ A） 1--8192      （B)1--65536      （C)0---8192   （D）0--65536

6．执行中断返回指令，从堆栈弹出地址送给（  ）。

(A) A        (B) CY               (C) PC                    (D) DPTR

7.MCS—51指令系统中，格式为：ORG  16位地址 的指令功能是（         ）。

A．用于定义字节    B．用于定义字   C．用来定义汇编程序的起始地址  D．用于定义某特定位的标识符

8．MOVX  A,@DPTR指令中源操作数的寻址方式是（   ）。

（A）寄存器寻址    （B）寄存器间接寻址   （C）直接寻址（D）立即寻址

9．下列不是单片机总线是（    ）。

(A) 地址总线      (B) 控制总线       (C) 数据总线         (D) 输出总线

- 判断题(在每道小题后的括号中填入“对”或“错”)（本题共10分，每小题1分）

1.使用可编程接口必须初始化。                           （     ）

2..单片机系统扩展时使用的锁存器，是用于锁存高8位地址       （     ）

3.MCS-51系统可以没有复位电路。             （     ）

4．MCS—51的串行接口是全双工的。          （     ）

5.中断服务程序执行的最后一条指令必须是RETI        （     ）

6.MCS-51外扩I/O口与外RAM是统一编址的。         （     ）

7.RC  A为循环左移指令                （     ）

8.INC  DPTR          （     ）

9.当MCS—51上电复位时,堆栈指针SP=00H。     （     ）

10.MOV A, @DPTR                 （     ）

- 简答题（本题共16分，每小题4分）

- 当主频为12MHz的时候，一个机器周期是多长时间？

2、MCS-51指令系统主要有几种寻址方式？试举例说明四种

3．8031有几个并行I/O端口，分别是什么？

MCS-51系统中，片外程序存储器和片外数据存储器共用16位地址线和8位数据线为何不会产生冲突？五、读程序（本题共5分）

如果(DPTR)=507BH，(SP)=32H，(30H)=50H，(31H)=5FH，(32H)=3CH,则执行下列指令后：

POP		DPH;

POP		DPL;

POP		SP;

则：(DPH)= ___ ___；（DPL）=__________；（SP）=__________；

- 编程题（本大题共30分,每小题15分）

1．如图，若在外部RAM区6000H～607FH单元中存放着一个控制模型（128个8位二进制数），要求实现如下功能：按顺序从6000H开始的存储区域中取出一个字节的二进制数据送往D/A转换器转换成电压输出，经过Δt延时后，再取下一个字节数据，转换成电压输出。直到128个字节都转换完毕。再从头重复执行上述过程。试确定6264和27C256的地址和DAC0832的地址。并编程实现上述过程（设多余端地址线处于悬空状态）。

q=−λgradt

- 试编程实现把外部RAM中2000H单元的内容与外部20H单元的内容相交换．

《单片机原理与应用》复习题二

- 填空题（本题共20分，每空1分）

1．8051单片机片片内有程序存储器_________字节, 片内有数据存储器________字节。

2．MCS-51单片机有 _________ 个中断源，其中_________ 个外部中断源。

3．MCS-51单片机片内RAM中位寻址区是从地址_________ 到  _________ 的一块存储区域。

4．MCS-51单片机片内DPTR寄存器是一个 _________ 位寄存器。

5．DA指令的作用是 _____________。

6．MCS-51单片机片内有______个16位定时/计数器, 它们具有_________种工作方式。

7．ADC0809是__________通道8位______________________。DAC0832是______位D/A转换器。

8．假定（SP）＝60H，（ACC）=30H，（B）＝70H，执行下列指令：

PUSH    ACC

PUSH    B

后，SP的内容为     ____，61H单元的内容为     ___，62H单元的内容为   _________ 。

9．MCS-51单片机工作寄存器组共分为 _________组寄存器，每组有_________ 个单元。

10．为扩展存储器而构造系统总线，应以P0口的8位口线作为_________线，以P2口的口线作为 _________。

- 单项选择题（本题共10分，每小题1分）

1．下列运算对OV没有影响或不受OV影响的的运算是 （  ）。

（A）逻辑运算     （B）加减运算      （C）乘法运算   （D）除法运算

2．在寄存器间接寻址方式中，寄存器中存放的是（  ）。

（A）操作数     （B）操作数地址    （C）转移地址   （D）地址偏移量

3．如在系统中只扩展一片2764，除应使用P0口的8条口线外，至少还应使用P2口的口线 （   ）

（A） 2条         （B） 3条       （C） 4条        （D）5条

4．寻址空间为外部程序存储器所用的指令是（   ）。

（A）MOVX          （B）MOV         （C）MOVC        （D）ADDC

5．PC的值是（  ）。

(A)当前指令前一条指令的首地址           (B)当前正在执行指令的首地址

(C)下一条指令的首地址                   (D)控制器中指令寄存器的地址

6．执行中断返回指令，从堆栈弹出地址送给（  ）。

(A) A              (B) CY               (C) PC               (D) DPTR

7．以下不是构成的控制器部件（   ）。

(A) 程序计数器      (B)指令寄存器         (C)指令译码器          (D)存储器

8．下列不是单片机总线是（    ）。

(A) 地址总线        (B) 控制总线           (C) 数据总线            (D) 输出总线

9． -49D的二进制补码为.(     ) 。

(A) 11100010           (B) 11001111             (C)  00011101           (D)  00001111

10．MOVX  A,@DPTR指令中源操作数的寻址方式是（   ）。

（A）寄存器寻址    （B）寄存器间接寻址   （C）直接寻址      （D）立即寻址

三、判断题(在每道小题后的括号中填入“对”或“错”)（本题共10分，每小题1分）

- 我们所说的计算机实质上是计算机的硬件系统与软件系统的总称。    （    ）

- MCS-51系统可以没有复位电路。            （    ）

- 使用可编程接口必须初始化。             （     ）

4．8155的复位引脚可与8051的复位引脚直接相连。        （      ）

- MCS-51的程序存储器只是用来存放程序的。             （     ）

- MCS-51外扩I/O口与外RAM是统一编址的。         （      ）

- MCS-51是中央处理器。               （       ）

- INC  DPTR           （       ）

- CLR  R0                （       ）

- MOV A, @DPTR

- （       ）

四、简答题（本题共20分，每小题4分）

1．MCS-51单片机的时钟周期 ，机器周期，指令周期是如何定义的？当主频为12MHz的时候，一个机器周期是多长时间？执行一条最长的指令需要多长时间？

2．MCS-51指令系统主要有哪几种寻址方式？试举例说明。

3．控制器的组成和作用

4．SJMP，AJMP和LJMP指令在功能上有何不同？

- MCS-51系统中，片外程序存储器和片外数据存储器共用16位地址线和8位数据线为何不会产生冲突？

五、读程序（本题共10分,每小题5分）

1．设(A)=38H,R0=28H,(28H)=18H,执行下列程序后，（A）=

ANL    A，#27H

XRL    A，28H

ORL    A，@R0

CPL    A

2.已知：A=DFH，R1=40H，R7=19H，（30H)=00H，（40H)=FFH,试问机器执行如下指令后A和PSW中各标志位状态如何？

- DEC A        b.DEC   R7   c.DEC  30H    d.DEC   @R1

- 编程题（本大题共30分,每小题15分）

1．片内RAM40H开始的单元内有10字节二进制数，编程找出其中最大值并存于50H单元中．

2.试编程对8155进行初始化。设A口为基本输出，B口为基本输入，C口为基本输出，并启动定时器/计数器按方式1工作(产生连续方波)，方波周期时间为10ms，定时器计数脉冲频率为单片机的时钟频率24分频，fosc=12MHZ。（设8155芯片口地址 命令口：7100H，PA口：7101H，PB口：7102H，PC口：7103H，定时器低8位：7104H，定时器高8位：710

《单片机原理与应用》复习题一参考答案

一、填空题（本题共30分，每空1分）

1、Push direct、pop direct、先入后出 /后进先出

2、16

3、4kB、256B

4、2、5、0013H

- 、64KB

6、16

7、8 、模数转换器

8、8、3  、直通方式、单缓冲方式、双缓冲方式

9、补码、0B6H

10、SP

11、4 、8

12、ROM（程序存储器）、外部的ROM和外部的RAM

13、允许接收位

14、IE0  、TF1、RI/TI

15、PSW(程序状态寄存器）

16、地址

17、CFH

二、单项选择题（本题共9分，每小题1分）

1．（C）    2．（C）     3．（D）      4．（A）     5．（B）

6．（C）    7．（C）      8．（B）     9． (D )

三、判断题(在每道小题后的括号中填入“对”或“错”)（本题共10分，每小题1分）

1．（对）    2．（错）    3．（ 错）   4．（对）     5．（对）

6．（对）    7．（错）    8． (对)    9． (错)    10． (错)

四、简答题（本题共16分，每小题4分）

1．当主频为12MHz的时候，一个机器周期是多长时间？

答：当主频为12MHz的时候，一个机器周期是1微秒。

2．MCS-51指令系统主要有哪几种寻址方式？试举例说明四种。

答：MCS-51指令操作数主要有以下7种寻址方式：

寻址方式                        举例(7选4)

立即寻址                   MOV        A，#16

直接寻址                   MOV        20H，P1

寄存器寻址                 MOV        A，R0

寄存器间接寻址             MOVX       A, @DPTR

变址寻址                   MOVC       A, @A+DPRT

相对寻址                   SJMP       LOOP

位寻址                    ANL        C，70H

3．8031有几个并行I/O端口，分别是什么？

答：4    ;

p0,  p1,  p2,  p3。

4．MCS-51系统中，片外程序存储器 和片外数据存储器共用16位地址线和8位数据线为何不会产生冲突？

答：这是因为外部程序存储器和外部数据存储器所使用的控制信号不同。对外部程序存储器的选读通是用PSEN控制线，而对外部数据存储器的读/写控制是用RD和WR读、写控制线，所以不会发生地址冲突。

五、读程序（本题共5分）

如果(DPTR)=507BH，(SP)=32H，(30H)=50H，(31H)=5FH，(32H)=3CH,则执行下列指令后：

POP		DPH;

POP		DPL;

POP		SP;

则：(DPH)= 3CH；（DPL）=5FH；（SP）=50H；

六、编程题（本大题共30分,每小题15分）

1、6264地址范围：6000H~7FFFH

27C256地址范围：0000H~7FFFH

DAC0832地址为：BFFFH

ORG  	    0000H 

LJMP     DA0

          ORG  	    1000H 

DA0：	MOV	    R7，#128		；置数据长度

MOV	    DPTR，#6000H	；预置暂存器

DA1：  MOVX    A，@DPTR          ；取数

MOV	    P2，#0BFH	；置D/A指针高8位（有问题）

MOV	    R0，#0FFH	；置D/A指针低8位

MOVX    @R0，A	            ；送数

INC	    DPTR	            ；指向下一个数据

LCALL        DLY	            ；调延时Δts

DJNE	    R7，DA1	            ；128个数未完则转

LJMP	    DA0	      	            ；重新开始

END		                        ；

2、	程序如下：  ORG     0000H

SJMP  START

ORG 0030H

START:            MOV    DPTR,#2000H

MOVX   A,@DPTR

MOV    R7,A

MOV    R0,#20H

MOVX   A,@R0

MOV    R6,A

MOV    A,R7

MOVX   @R0,A

MOV    A,R6

MOVX   @DPTR,A

SJMP $

END

《单片机原理与应用》复习题二参考答案

- 填空题（本题共20分，每空1分）

1．4K，256KB        2．5，2           3．20H，2FH           4．16

5．十进制加法修正   6．2，四          7．8，A/D转换器，8    8．62H，30H，70H              9．4，8             10．8位数据线/低8位地址线，高8位地址线

- 单项选择题（本题共10分，每小题1分）

1．（A）    2．（B）     3．（D）      4．（C）     5．（C）

6．（C）   7．（D）    8．（D）     9． ( B )   10．（B）

三、判断题(在每道小题后的括号中填入“对”或“错”)（本题共10分，每小题1分）

1．（对）    2．（错）    3．（ 对）   4．（对）  5．（错）

6．（对）    7．（错）    8． (对)     9． (错)   10． (错)

四、简答题（本题共20分，每小题4分）

q=−λgradt

1．MCS-51单片机的时钟周期 ，机器周期，指令周期是如何定义的？当主频为12MHz的时候，一个机器周期是多长时间？执行一条最长的指令需要多长时间？

答：时钟周期是单片机系统晶体振荡器工作周期；机器周期是系统完成基本操作的时间等于12个时钟周期；指令周期是执行一条指令时间。当主频为12MHz的时候，一个机器周期是1微秒。执行一条最长的指令（MUL  AB）需要4微秒。

2．MCS-51指令系统主要有哪几种寻址方式？试举例说明。

答：MCS-51指令操作数主要有以下7种寻址方式：

寻址方式                        举例

立即寻址                   MOV        A，#16

直接寻址                   MOV        20H，P1

寄存器寻址                 MOV        A，R0

寄存器间接寻址             MOVX       A, @DPTR

变址寻址                   MOVC       A, @A+DPRT

相对寻址                   SJMP       LOOP

位寻址                     ANL        C，70H

3．控制器的组成和作用

答：控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成。

用来协调指挥计算机系统的操作。

4．SJMP，AJMP和LJMP指令在功能上有何不同？

答：它们全部是无条件转移指令。SJMP和AJMP是相对转移指令，LJMP指令绝对转移指令。

SJMP指令：是以SJMP的下一条指令的起始地址为中心的256字节范围的转移（-128～+127）。

AJMP指令：是以AJMP的下一条指令的起始地址为中心的2K字节范围的转移（-1024～+1023）。

LJMP指令：是在整个64K地址空间转移。

5．MCS-51系统中，片外程序存储器 和片外数据存储器共用16位地址线和8位数据线为何不会产生冲突？

答：这是因为外部程序存储器和外部数据存储器所使用的控制信号不同。对外部程序存储器的选读通是用PSEN控制线，而对外部数据存储器的读/写控制是用RD和WR读、写控制线，所以不会发生地址冲突。

五、读程序（本题共10分,每小题5分）

1．设(A)=38H,R0=28H,(28H)=18H,执行下列程序后，（A）=  C7H

ANL    A，#27H

XRL    A，28H

ORL    A，@R0

CPL    A

- 已知：A=DFH，R1=40H，R7=19H，（30H)=00H，（40H)=FFH,试问机器执行如下指令后A和PSW中各标志位状态如何？

a.DEC A        b.DEC   R7   c.DEC  30H    d.DEC   @R1

解： a.A=DEH, P=0

b.R7=18H ,PSW不变

C.(30H)=FFH,PSW不变

D.(40H)=FEH ,PSW不变

六、编程题（本大题共30分,每小题15分）

1．片内RAM40H开始的单元内有10字节二进制数，编程找出其中最大值并存于50H单元中．

解：

START:  MOV     R0,#40H       ;数据块首地址送R0

MOV     R7,#09H       ;比较次数送Ｒ７

MOV     A,@R0         ;取数送Ａ

LOOP: INC     R0

MOV     30H,@R0       ;取数送３０H

CJNE    A,30H,NEHT    ;（A）与（30H）相比

NEXT: JNC     BIE1          ;(A)≥(30H)转BIE1

MOV     A,30H         ;(A)＜(30H),大数送A

BIE1: DJNZ     R7,LOOP      ;比较次数减1，不为0，继续比较

MOV     50H,A         ;比较结束，大数送50H

RET

2．试编程对8155进行初始化。设A口为基本输出，B口为基本输入，C口为基本输出，并启动定时器/计数器按方式1工作(产生连续方波)，方波周期时间为10ms，定时器计数脉冲频率为单片机的时钟频率24分频，fosc=12MHZ。（设8155芯片口地址 命令口：7100H，PA口：7101H，PB口：7102H，PC口：7103H，定时器低8位：7104H，定时器高8位：7105H）。

解：8155定时器输入脉冲频率：f=12/24=0.5MHz，其周期T=2μs.

定时计数值   N=10000/2=5000=1388H

初始化程序：    INIT:    MOV   DPTR,#7104H

MOV    A,#88H

MOVX  @DPTR,A

INC     DPTR

MOV    A,#53H      ;40H+13H=53H

MOVX   @DPTR,A

MOV     DPTR,#7100H

MOV     A,#0CDH

MOVX    @DPTR,A

RET