《电工与电子技术》课程复习题一

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入对应表各中内。  （本大题共20个小题，每小题1分，共20分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

- 在线性电路中，多个激励源共同作用时在任一支路中产生的响应，等于各激励源单独作用时在该支路所产生响应的代数和称为（    ）。

(    ) 。

A. 叠加原理     B. 戴维南定理     C. 欧姆定律     D. 基尔霍夫定律

2. 以独立节点电压为电路的独立变量，列出KCL方程，求解电路的方法叫(    ) 。

A. 网孔电压法      B. 节点电压法    C. 支路电流法    D. 回路电流法

3. 同一电路中的几个正弦量画在同一相量图上的前提条件为(      ) 。

A. 初相位相同    B. 相位差相同    C. 频率相同    D. 大小相等

4. 在纯电容交流电路中，以下关系式正确的是(      )。

A. XC=−uCi    B.X=−UCI    C.XC=−UCi    D. UC=−jIXC

5.电阻元件的无功功率为（    ）。

A. 0     B. 1W     C. 1War        D. - 1War

6. 电流、电压的参考方向是可以任意选择的。电流、电压的参考方向一致时，称为（    ）参考方向。

A. 非关联      B. 关联      C. 一致        D. 相同

7. 变压器是根据(     )原理制成的一种静止电器。

A.欧姆定律      B.交流电        C.电磁感应     D.克希荷夫定律

8. 三相异步电动机由定子、（    ）和空气隙组成。

A. 定子绕组      B. 定子铁心      C. 转子绕组    D. 转子

9.在三相四线制电路中，对称三相电路的中线电流为（    ）。

A. 0      B. 1A      C. -1A        D. 不确定

10.电动机的起动方式有（    ）和降压起动。

A. 间接      B. 直接      C. 变换        D. 自耦变压器

11. PN结加正向电压时，空间电荷区将（    ） 。

A. 变窄       B. 基本不变      C. 变宽       D.不确定

12. 稳压管的稳压区是其工作在（    ） 。

A. 正向导通    B. 反向击穿      C. 反向截止   D.不确定

13. 工作在放大区的某三极管，如果当IB从10μA增大到20μA时，IC从1mA变为2mA，那么它的β约为（    ）。

A. 83           B. 91          C. 100         D.  150

14. 集成运放电路采用直接耦合方式是因为（    ）。

A．可获得很大的放大倍数   B. 集成工艺难于制造三极管

C．集成工艺难于制造大容量电容     D.  可使温漂减小

15. 欲实现Au＝－80的放大电路，应选用（    ） 。

A. 反相比例运算电路     B. 同相比例运算电路

C. 积分运算电路    D. 微分运算电路

16. 理想运算放大器的两个重要特性是（    ） 。

A. 线性，非线性    B. 虚断，虚短    C. 输入短路，输出断路   D. 算术运算，逻辑运算

17. 产生零点漂移的因素很多，但主要因素是（    ） 。

A. 电源波动    B. 元件参数变化      C. 温度变化     D.不确定

18. 三极管的特性曲线有输入和（    ）特性。

A. 电源       B. 虚短        C. 虚断             D. 输出

19. 在本征半导体中加入（    ）元素可形成N型半导体，加入三价元素可形成P型半导体。

A. 一价        B. 二价        C. 五价            D. 四价

20. 半导体三极管的三个区分别为基区、（    ）和发射区。

A. 电子        B. 稳流区        C. 稳压区         D. 集电区

二、电路如图所示，用戴维南定理求电流I（本题共10分）。

三、在图示电路中，R1=1Ω，R2=2Ω，R3=3Ω，US1=10V，US2=13V，试用节点法求各支路电流I1、I2和I3（10分）。

四、写出表示uA=2202sin314tV，uB=2202sin(314t−1200)V，uC=2202sin(314t+1200)V的相量，并求相量和（本题共10分）。

五、有一电感性负载，其功率P=700W，功率因数cosφ1=0.7，接在U=220V的电源上，电源频率为50HZ。如要将功率因数提高到cosφ2=0.9，试求与负载并联的电容器的值和所需补偿的无功功率（本题共10分）。

六、某对称三相Y/Y0电路，若电源的线电压为380V，负载电阻为6Ω，电抗为8Ω，求电路中线电流的有效值（本题共10分）。

七、一三相异步电动机的额定转速 n=1460 r/min。求极对数P=？转差率S N =？（本题共10分）

八、（10分）电路如图所示，晶体管的＝100，rbb'=100Ω。求:

（1）电路的Q点；

（2）电路的电压放大倍数Au；

（3）输入电阻Ri和输出电阻Ro；

九、电路如图，已知Rf=500KΩ，且输出电压满足如下关系：u0=−(10ui1+20ui2)，试求R1和 R2的值（本题共10分）。

《电工与电子技术》课程复习题二

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入对应的表格中  （本大题共20个小题，每小题1分，共20分）。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1.以网孔电流为电路的独立变量，列出用网孔电流表示的电路方程，求解电路中电流和电压的方法叫(    ) 。

A. 网孔电流法      B. 节点电压法      C. 支路电流法        D. 回路电流法

2. 叠加定理仅适用于计算线性电路中的电流或电压，而不能用来计算(    ) 。

A. 支路电压      B. 功率      C. 支路电流        D. 节点电压

3. 不同电路功能各有不同，但电路组成的三要素均可归结为(     )。

A. 电源、负载和开关          B. 电源、负载和控制设备

C. 电源、负载和中间环节      D. 电阻、电感和电容

4. 在交流电路中，电容的有功功率为(      )。A.1W       B.-1W      C.  10War       D. 0

5.交流电路中，视在功率的单位是（     ）。A. VA      B. W      C. War     D. KW

6. 电流、电压的参考方向是可以任意选择的。电流、电压的参考方向一致时，称为（    ）参考方向。

A. 非关联      B. 关联      C. 一致        D. 相同

7. 基尔霍夫定律，包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫（    ）定律，是概括描述集中参数电路拓扑约束关系的基本定律。

A. 能量      B. 功率      C. 电压        D. 频率

8. 在电路中，电源的两种模型描述的是同一个实际电源的外特性，故具有相同的端口伏安关系。因此，对外电路而言，它们是互为等效的。两种模型之间的相互转换，是一种（    ）变换。

A. 能量      B. 功率      C. 频率        D. 等效

9.在三相四线制电路中，对称三相电路的中线电流为（    ）。

A. 0      B. 10A      C. -10A        D. 不确定

10.电动机的作用是将电能转换为（    ）能。

A. 光能      B. 机械      C. 热能        D. 风能

11. 工作在放大区的某三极管，如果当IB从11μA增大到21μA时，IC从1mA变为2mA，那么它的β约为（    ）。

A. 100           B. 90            C. 110           D.120

12. 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（    ） 。

A. 减小        B. 增大        C. 不变         D. 不确定

13. 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（    ） 。

A. 反相比例运算电路  B. 加法运算电路 C. 积分运算电路  D. 微分运算电路

14. 理想运算放大器的两个重要特性是（    ） 。

A. 算术运算，逻辑运算        B. 输入短路，输出断路         C. 线性，非线性     D. 虚断，虚短

15. 三极管的工作状态可以分为（    ） 区域。

A. 三个      B. 两个     C. 一个    D. 不确定

16. 外加正向电压时，PN结导通，反之，PN结截止，这是PN的（    ）导电性。

A. 双向     B. 单向     C. 击穿     D. 反向

17. 半导体三极管的三个区分别引出三个电极，为基极、（    ）和发射极。

A. 单极        B. 双极        C. 集电极        D. 电极

18. 反相比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地，而（    ）比例运算电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。

A. 求和    B. 正向     C. 负向    D. 同相

19. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（    ）。

A. 前者反偏、后者也反偏          B. 前者正偏、后者也正偏

C. 前者正偏、后者反偏            D. 前者反偏、后者正偏

20.电路有有载、开路和（    ）三种基本的工作状态。

A. 动态      B. 静态       C.断路        D. 短路

二、用节点法求解图示电路中的电流I (本题共10分) 。

三、应用戴维南定理计算下图电路中9Ω电阻的电流I，画出戴维南等效电路（本题共10分）。

四、R—L—C并联电路，已知电流表A1的读数为4A， A2的读数为8A，A3的读数为5A，求电流表A0的读数，并画电压与各电流的相量图(设电压u的初相为零) （本题共10分）。

五、有一电感性负载，其功率P=700W，功率因数cosφ1=0.7，接在U=220V的电源上，电源频率为50HZ。如要将功率因数提高到cosφ2=0.9，试求与负载并联的电容器的值和所需补偿的无功功率（本题共10分）。

六、某对称三相Y/Y0电路，若电源的线电压为380V，负载阻抗为110Ω，求电路的线电流和相电流（本题共10分）

七、一三相异步电动机的额定转速 n=1470 r/min。求极对数P=？转差率S N =？（本题共10分）

八、电路如图所示，晶体管的＝80，rbb'=100Ω。计算RL＝∞时的静态工作点Q、Au、Ri 和Ro（本题共10分）。

九、电路如图，已知Rf=440KΩ，且输出电压满足如下关系：u0=−(11ui1+22ui2)，试求R1和 R2的值（本题共10分）。

《电工与电子技术》课程复习题一参考答案

一、单项选择题：  （本大题共20个小题，每小题1分，共20分）。

1.A    2.B   3.C    4.D   5.A   6.B    7.C      8.D    9.A    10.B

11.A  12.B   13.C.  14.D  15.A  16.B   17.C     18.D   19.C   20.D

二、本题共10分

I=13 A

三、本题共10分

I1=1A,I2=2A,I3=3A

四、本题共10分

UA=220∠00V，UB=220∠−1200V，UC=220∠1200V，

UA+UB+UC=0

五、本题共10分

C=24.4μF，QC=Q1−Q2=712−341=371Var

六、本题共10分

Z=R2+X2=10Ω,I=UZ=22010=22A

七、本题共10分

同步转速n0=1500r/min，极对数P=2，sN=2.7%

八、本题共10分

(1) (4分)

UBQ≈Rb1Rb1+Rb2⋅VCC=2V       IEQ=UBQ−UBEQRf+Re≈1mAIBQ=IEQ1+β≈10μA                 UCEQ≈VCC−IEQ(Rc+Rf+Re)=5.7V

(2) (4分)

rbe=rbb'+(1+β)26mVIEQ≈2.73kΩAu=−β(Rc∥RL)rbe+(1+β)Rf≈−7.7

(3) (2分)

Ri=Rb1∥Rb2∥[rbe+(1+β)Rf]≈3.7kΩRo=Rc=5kΩ

九、本题共10分

R1=50KΩ,R2=25KΩ

Rp=R1//R2//Rf≈16KΩ

《电工与电子技术》课程复习题二参考答案

一、单项选择题：  （本大题共20个小题，每小题1分，共20分）。

1.A    2.B   3.C    4.D   5.A   6.B    7.C      8.D    9.A    10.B

11.A  12.B   13.C.  14.D  15.A  16.B   17.C     18.D   19.C   20.D

I=0.33 A二、本题共10分

三、本题共10分

等效电阻１Ω，开路电压15V，I=1.5A，戴维南等效电路如下：

四、本题共10分

I0=5A（5分）                 I1

相量图（5分）                          I

I0

五、本题共10分

C=24.4μF，QC=Q1−Q2=712−341=371Var

六、本题共10分

I=UZ=220110=2A

七、本题共10分

同步转速n0=1500r/min，极对数P=2，sN=2.7%

八、本题共10分

(1) (4分)

UBQ≈Rb1Rb1+Rb2⋅VCC=2V       IEQ=UBQ−UBEQRf+Re≈1mAIBQ=IEQ1+β≈10μA                 UCEQ≈VCC−IEQ(Rc+Rf+Re)=5.7V

(2) (4分)

rbe=rbb'+(1+β)26mVIEQ≈2.73kΩAu=−β(Rc∥RL)rbe+(1+β)Rf≈−7.7

(3) (2分)

Ri=Rb1∥Rb2∥[rbe+(1+β)Rf]≈3.7kΩRo=Rc=5kΩ

九、本题共10分

R1=40KΩ，R2=20KΩ

Rp=R1//R2//Rf≈14KΩ