《电工基础》复习题一

一、判断题。判断下列说法是否正确，用“√”和“×”表示判断结果填入空内。 (每小题1分，本题共12分)

1. 因为N型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。（  ）

2. 在交流电路中，复数阻抗代表阻抗相量。(  )

3. 若放大电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。（  ）

4. 若放大电路引入负反馈，则负载电阻变化时，输出电压基本不变。（  ）

5. 为了稳定静态工作点，应引入直流负反馈。（  ）

6. 线性电阻元件的伏安特性是通过原点的一条直线。（  ）

7. 在电路中，若电压、电流采用一致的参考方向，称为关联参考方向。（  ）

8. 习惯上常取初相位的绝对值小于1800。（  ）

9. 基尔霍夫电流定律适用于回路，基尔霍夫电压定律适用于节点。（  ）

10. 在电路中，P＞0元件吸收功率， P＜0元件发出功率。（  ）

11. 电动机的作用是将电能转换为机械能。（  ）

12. 电流互感器一次侧的匝数很少，通常为1匝或几匝。（  ）

二、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内。（本大题共20个小题，每小题2分，共40分）

1. 单一参数电容元件的有功功率为（      ）值。

A. 负      B. 正       C. 不确定       D. 0

2. 在纯电感交流电路中，以下关系式正确的是(      )。

A. XL=uLi     B.X=ULI      C.XL=ULi      D. UL=jIXL

3. 单一参数电阻元件的无功功率为（      ）值。

A. 正       B. 负      C. 不确定     D. 0

4. 变压器是根据(     )原理制成的一种静止电器。

A. 欧姆定律         B. 电磁感应        C. 交流电        D. 克希荷夫定律

5. 通用型集成运放适用于放大（   ）。

A．高频信号       B. 低频信号      C. 任何频率信号      D. 不确定

6. 集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以（   ）。

A．增大放大倍数      B. 减小温漂       C. 提高输入电阻    D.提高输出电阻

7. 工作在放大区的某三极管，如果当IB从12μA增大到22μA时，IC从1mA变为2mA，那么它的β约为（   ）。      A. 85    B. 100     C. 90    D.120

8. 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（   ） 。

A. 不变        B. 增大        C. 减小          D. 不确定

9. 对于放大电路，所谓闭环是指（   ） 。

A．考虑信号源内阻    B．存在反馈通路           C．接入电源         D．接入负载

10. 直流负反馈是指（   ） 。

A．直接耦合放大电路中所引入的负反馈       B．只有放大直流信号时才有的负反馈

C．在直流通路中的负反馈                   D．在交流通路中的负反馈

11. 当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（   ） 。

A. 前者反偏、后者也反偏    B. 前者正偏、后者也正偏    C. 前者正偏、后者反偏

12. 为了抑制温漂，应引入 （   ）。

A．正反馈          B．交流负反馈         C．直流负反馈         D. 不确定

13. 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（   ）。

A.反相比例运算电路  B.加法运算电路  C.积分运算电路 D.微分运算电路

14. 欲将正弦波电压叠加上一个直流量，应选用（   ） 。

A. 加法运算电路   B. 同相比例运算电路    C. 积分运算电路    D. 反相比例运算电路

15. 直接耦合放大器存在的两个突出问题是各级静态工作点配置问题和（   ）问题 。

A. 零点漂移       B. 放大倍数不稳定       C. 输出电阻大        D. 输入电阻大

16. 理想运算放大器的两个重要特性是（   ） 。

A. 虚断，虚短    B. 输入短路，输出断路   C. 线性，非线性   D. 算术运算，逻辑运算

17. 三极管的工作状态可以分为（   ） 区域。

A. 三个      B. 两个     C. 一个     D. 不确定

18. 外加正向电压时，PN结导通，反之，PN结截止，这是PN的（   ） 导电性。

A. 单向      B. 双向     C. 击穿     D. 反向

19. 反相比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地，而（   ） 比例运算电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。

A. 差动    B. 正向     C. 负向    D. 同相

20. 设二极管的端电压为U，则二极管的电流方程是（   ） 。

A.  ISeU       B. ISeU/UT       C. ISeU/UT−1       D. IS(eU/UT－1)

三、计算题。（每小题8分，共48分）

1.（8分）电路如图所示，晶体管的＝80，rbb'=100Ω。计算RL＝∞时的静态工作点Q、Au、Ri 和Ro。

2. （8分）求解图示电路中的电压U。

3. （8分）电路如图所示，用戴维宁定理求图中的电流I, 其中RL=4Ω。

4. （8分）若三相异步电动机的额定转速 n=1460 r/min。求它的极对数P=？转差率S N =？

5. （8分）有一电感性负载，其功率P=100W，功率因数cosφ1=0.6，接在U=220V的电源上，电源频率为50HZ。如要将功率因数提高到cosφ=0.95，试求与负载并联的电容器的值和并联电容器前后的线路电流。

6. （8分）写出表示uA=2202sin314tV，uB=2202sin(314t−1200)V，uC=2202sin(314t+1200)V的相量，并求相量和。

《电工基础》复习题二

一、判断题。判断下列说法是否正确，用“√”和“×”表示判断结果填入空内。 (每小题1分，本题共12分)

1. 因为P型半导体的多子是空穴，所以它带正电。（  ）

2. 在交流电路中，串联电容可提高电感性负载的功率因数。(  )

3. 若放大电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。（  ）

4. 若放大电路的静态工作点设置的不合适，则放大电路容易产生失真。（  ）

5. 为了稳定静态工作点，应引入直流负反馈。（  ）

6. 电路中端口的电压、电流相位相同，则该电路处于谐振工作状态。（  ）

7. 在电路中，若电压、电流采用一致的参考方向，称为关联参考方向。（  ）

8. 在电路中，有功功率和无功功率的单位相同，都为W。（  ）

9. 基尔霍夫电流定律适用于回路，基尔霍夫电压定律适用于节点。（  ）

10. 电流互感器二次侧的匝数比一次侧的匝数多，一次侧的匝数通常为1匝或几匝。（  ）

11. 电动机的作用是将电能转换为机械能。（  ）

12. R、L、C都为无源储能元件。（  ）

二、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内。（本大题共20个小题，每小题2分，共40分）

1. PN结加正向电压时，空间电荷区将（  ） 。

A. 变窄       B. 基本不变      C. 变宽       D.不确定

2. 稳压管的稳压区是其工作在（  ） 。

A. 反向击穿    B.反向截止      C. 正向导通    D.不确定

3. 在本征半导体中加入（  ）元素可形成N型半导体，加入三价元素可形成P型半导体。

A. 五价         B. 四价        C. 一价        D. 二价

4. 工作在放大区的某三极管，如果当IB从12μA增大到22μA时，IC从1mA变为2mA，那么它的β约为（  ）。

A. 83           B. 91          C. 100         D.  150

5. 集成运放电路采用直接耦合方式是因为（  ）。

A．可获得很大的放大倍数   B. 可使温漂减小    C．集成工艺难于制造大容量电容

D.  集成工艺难于制造三极管

6. 为增大电压放大倍数，集成运放的中间级多采用（  ）。

A．共集放大电路     B. 共基放大电路         C．共射放大电路       D.不确定

7. 对于放大电路，所谓开环是指（  ） 。

A．无信号源       B．无负载           C．无电源         D．无反馈通路

8. 为了稳定静态工作点，应引入（  ）。

A．交流和直流混合负反馈       B．交流负反馈     C．不确定     D. 直流负反馈

9. 欲实现Au＝－100的放大电路，应选用（  ）电路 。

A. 微分运算    B. 同相比例  C. 积分运算  D. 反相比例运算

10. （  ） 比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地，而同相比例运算电路中集成运放两个输入端的电位等于输入电压。

A. 同相     B. 正向     C. 负向    D. 反相

11. PN的单向导电性是指PN外加正向电压时，PN结（  ） ，反之，PN结截止。

A. 截止     B. 导通     C. 击穿     D. 反向

12. 三极管的特性曲线有输入和（  ）特性。

A. 激励        B. 输出         C. 虚断       D. 虚短

13. 产生零点漂移的因素很多，但主要因素是（  ） 。

A. 元件参数变化          B. 温度            C. 电源波动       D.不确定

14. 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（  ）。

A. 微分运算电路    B. 积分运算电路   C.  反相比例运算电路    D. 加法运算电路

15. 理想运算放大器的两个重要特性是（  ） 。

A. 输入短路，输出断路   B. 虚断，虚短   C. 线性，非线性   D. 算术运算，逻辑运算

16. 在三相四线制电路中，对称三相电路的中线电流为（    ）。

A. 0      B. 10A      C. -10A        D. 不确定

17. 在电路中，电源的两种模型描述的是同一个实际电源的外特性，具有相同的端口伏安关系。对外电路而言，它们是互为等效的。两种模型之间的相互转换，是一种（    ）变换。

A. 等效      B. 功率      C. 频率        D. 能量

18. 叠加定理仅适用于计算线性电路中的电流或电压，而不能用来计算(    ) 。

A. 支路电压      B. 功率      C. 支路电流        D. 节点电压

19. 不同电路功能各有不同，但电路组成的三要素均可归结为(     )。

A. 电源、负载和开关  B. 电源、负载和控制设备 C. 电源、负载和中间环节  D. 电阻、电感和电容

20. 在纯电容交流电路中，以下关系式正确的是(      )。

A. XC=−uCi    B.X=−UCI    C.XC=−UCi       D. UC=−jIXC

三、计算题。（每小题8分，共48分）

1.（8分）电路如图，已知Rf=220KΩ，且输出电压满足如下关系：u0=−(22ui1+11ui2)，试求R1和 R2的值。

2.（8分）求解图示电路中的电压U

3.（8分）应用戴维南定理计算下图电路中9Ω电阻的电流I，画出戴维南等效电路。

4.（8分）有一电感性负载，其功率P=100W，功率因数cosφ1=0.6，接在U=220V的电源上，电源频率为50HZ。如要将功率因数提高到cosφ=0.95，试求与负载并联的电容器的值和并联电容器前后的线路电流。

5.（8分）某对称三相Y/Y0电路，若电源的线电压为380V，负载阻抗为110Ω，求电路的线电流和相电流。

6.（8分）若三相异步电动机的额定转速 n=1470 r/min。求该三相异步电动机的极对数P=？转差率S N =？

《电工基础》复习题一参考答案

一、判断题。判断下列说法是否正确，用“√”和“×”表示判断结果填入空内。  (每小题1分，本题共12分)

1. ×  2. ×  3. ×   4. ×  5. √  6. √  7. √   8. √  9. ×   10. ×  11. √  12. √

二、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内。（本大题共20个小题，每小题2分，共40分）

1. D   2.D   3.D    4.B   5.B    6.B    7.B    8. B    9.B   10.C  11. C

12.C   13.C    14.A    15.A    16.A    17. A     18.A     19. D    20. D

三、计算题。（每小题8分，共48分）

1. (共8分)

IBQ=VCC−UBEQRb−UBEQR≈22 μ A,  ICQ=βIBQ≈1.76mA,  rbe=rbb'+(1+β)26mVIEQ≈1.3kΩ

UCEQ=VCC−ICQRc≈6.2V,    {Au=−βRcrbe≈−308,Ri=Rb∥rbe≈rbe≈1.3kΩ,Ro=Rc=5kΩ

2. (共8分)

U=5V

3. (共8分)

开路电压：uoc=8V.....3分，等效电阻：Req=4Ω......3分，I=1A......2分

4. (共8分)

同步转速n0=1500r/min，极对数P=2，sN=2.7%

5. (共8分)

C=656μF，IL=75.6A，I=47.8A

6. (共8分)

UA=220∠00V，UB=220∠−1200V，UC=220∠1200V，

UA+UB+UC=0

《电工基础》复习题二参考答案

一、判断题。判断下列说法是否正确，用“√”和“×”表示判断结果填入空内。(每小题1分，本题共12分)

1. ×  2. ×  3. ×   4. √  5. √  6. √  7. √   8. ×  9. ×   10. √  11. √  12. ×

二、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内。（本大题共20个小题，每小题2分，共40分）

1.A   2. A   3.A    4.C    5.C    6. C   7. D    8. D   9.D    10.D   11. B

12. B   13. B    14. B    15. B    16.A    17.A     18. B    19. C    20. D

三、计算题。（每小题8分，共48分）

1. (共8分)

因为u0=−(RfR1ui1+RfR2ui2)

且u0=−(22ui1+11ui2)，Rf=220KΩ，所以

R1=10KΩ,R2=20KΩ

2.（8分）U=5V

3.（8分）等效电阻１Ω，开路电压15V，I=1.5A，戴维南等效电路如下：

4.（8分）C=656μF，IL=75.6A，I=47.8A

5.（8分）线电流和相电流相等，都为2 A

6.（8分）同步转速n0=1500r/min，极对数P=2，sN=2.0%