《传热学》 复习题一

- 名词解释（3分×5=15分）

  - 导热：

  - 对流换热：

  - 肋片效率：

4﹑膜状凝结：

5﹑灰体；

- 填空题（2分×5=10分）

1.空间辐射热阻可表示为：（                              ）。

2、（               ）是热量传递的动力。

3、二维、常物性、无内热源、直角坐标系中的稳态导热微分方程式为（          ）。

4、角系数的确定方法有（                              ）两种。

5、温度场是指                                         ） 。

三、  判断题（2分×5=10分）

1、一个灰表面如果是漫反射的，则一定是漫辐射的。（    ）

2、热量传递的三种基本方式是：导热，对流换热，辐射换热。（    ）

3﹑当一个表面的吸收率α=1时，可当作一个绝热表面来处理。（    ）

4、管内强迫对流换热时，假定条件相同，弯管的比直管的换热系数大。（    ）

5、一个表面的有效辐射一定不大于它的本身辐射。（    ）。

四、  简答题（6分×4=24分）

1、说明哪些因素影响了对流换热？？

2、简述热辐射的三个特点.

3、说明大气层的温室效应？

4、写出努谢尔特准则Nu的表达式？并说明努谢尔特准则Nu的物理含义？

五、计算题 （41分）

1、（14分）有一气体冷凝器，气侧对流换热表面传热系数h1=95W/(㎡.k),壁厚为2.5㎜,λ=46.5W/(m.K)。水侧对流换热表面传热系数h2=5800W/(㎡.k)。计算每个环节的热阻以及传热热阻？

2、（13分）加热炉置于25℃的厂房内，加热炉外形尺寸为高2.5m、宽3.5m、长4m，加热外表面温度均匀且维持55℃。如果不考虑辐射作用，试计算加热炉炉墙的散热量。已知 Νu=C(Gr.Pr)n,C=0.1,n=1/3,空气的物性参数为：λ=0.0276W/(m.k),Pr=0.699,粘度 ν=0.00001696㎡/S.

3、（14分）温度为99℃ 的热水进入一个逆流式换热器，并将4℃的冷水加热到32℃，冷水的流量为1.3Kg/S，热水的流量为2.6Kg/S，总传热系数为830W/（㎡.K ）。试计算换热器面积为多少

（水的比热为CP=4.175KJ/Kg.K ）

《传热学》 复习题二

- 名词解释（3分×5=15分）

  - 温度场：

  - 热对流：

  - 肋片效率：

  - 黑体：

- 5﹑珠状凝结：

- 填空题（2分×5=10分）

1、导热问题的第一类边界条件是已知（                         ）

2、判定强迫流动换热流态的准则是（                 ）。

3、热量传递的三种基本方式是（                                  ）。

4、稳态导热是指（                 ）。

5、换热器按工作原理可分为（                                ）三类。

三、  判断题（2分×5=10分）

1、导热，对流，辐射换热是热量传递的三种基本方式。（    ）

2、基尔霍夫定律的表达式 ε=α，适用于任何表面。（    ）

3、一个表面的有效辐射一定大于它的本身辐射。（    ）

4、某一温度下的漫灰表面对来自任何物体投射的吸收率都相等。（    ）

5、当一个表面的吸收率α=1时，可当作一个绝热表面来处理。（    ）

四、  简答题（6分×4=24分）

1、简述傅里叶定律?

2、说明Bi准则的定义式及其物理含义？

3、简述影响辐射换热的因素？

4、冰雹落地后，即漫漫融化，试分析融化所需热量是由那些途径得到的？

五﹑计算题 （41分）

- (12分)冬季，室内温度为 20℃，室外温度为-10℃。室内、外空气对墙壁的表面传热系数分别为10W/(㎡.k )和20W/(㎡.k )。墙壁厚度为240㎜，壁的导热系数为0.5W/(m.k)，面积为15㎡。求通过墙壁的热损失。

2、（13分）一加热炉置于25℃的厂房内，加热炉外形尺寸为高2.5m、宽3.5m、长4m，加热外表面温度均匀且维持55℃。如果不考虑辐射作用，试计算加热炉墙的散热量？已知空气物性参数为：λ=2.76×10-2w/m.k.,

ν=16.96×10-6㎡/s,Pr=0.699,Nu=0.1(Gr.Pr)1/3.

3、（16分）某冷却设备必须每小时冷却275kg的热流体，使其由t1′=120℃ ,冷却到t1″=50℃ ,热流体的比热容c1=3.044kJ/(kg.k)。为了冷却热流体，每小时要用t2′=10℃  的冷水1000kg。水的比热容c2=4.187kJ/(kg.k),如果k=116.3W/(㎡.k),试求顺流和逆流两种情况下所需的传热面积 。

《传热学》 复习题一答案

一.名词解释（3分×5=15分）

1.是指物体各部分无相对位移或不同的物体直接接触时依靠分子﹑原子及自由电子等微观粒子的热运动而进行的热量传递现象。

2.流体流过与其温度不同的固体壁面时所发生的热量传递过程。

3. 表示肋片的实际散热量与假定整个肋片表面都处在肋基温度时的理想散热量之比。

4. 当凝结液能很好的润湿壁面时，.凝结液将形成连续的膜向下流动。

5. 物体的光谱发射率不随波长发生变化。

二.填空题（2分×5=10分）

1AiXij∂2t∂x2+∂2t∂y2=0

1、（         ）  ；2、（温差）  ；3、（               ）

4、（积分法，代数法）

5、（某一时刻空间所有各点温度的总称）

三、  判断题（2分×5=10分）

1、（  √） ；2、（ ╳  ） ；3、（  ╳  ）； 4、（  √ ）； 5、（  ╳  ）

四、  简答题（6分×4=24分）

1、答：1）流动的起因和流动状态；2）流体的热物理性质；3）流体的相变；4）换热表面积的几何因素。

2、简述热辐射的三个特点

答：热辐射的三个特点是：1）.任何物体，只要温度高于0 K，就会不停地向周围空间

发出热辐射。2）.不需要冷热物体的直接接触；即：不需要介质的存在，在真空中就可以传递能量。3）.在辐射换热过程中伴随着能量形式的两次转换：物体热力学能 → 电磁波能 → 物体热力学能。

3、答：大气层能让大部分太阳辐射透过到达地面，而地面辐射中95%以上的能量分布在3-50μm范围内，它不能穿过大气层，这就减少了地面的辐射热损失，即大气层的温室效应。

Nu=hlλ4、答：努谢尔特准则Nu的表达为：

努谢尔特准则Nu的物理含义：反映了对流换热过程的强弱。

五、计算题 （41分）

Rh1=1h1=195=1.05×10−2m2kw1﹑（14分）解：

气侧的对流换热热阻：

Rλ=δλ=2.5×10−346.5=5.38×10−3m2kw

管壁的导热热阻：

Rh2=1h2=15800=1.72×10−4m2kw

水侧的对流换热热阻：

Rk=Rh1+Rλ+Rh2=1.07×10−2m2kw

传热热阻：

2、（13分）解：

定性温度：tm=25+552=400CGr⋅Pr=gαΔtH3υ2⋅Pr=9.81×1273+40×(55−25)×2.53(16.96×10−6)2×0.699=3.57×1010Nu=0.1(Gr⋅Pr)13=0.1(3.57×1010)13=329∴h=λHNu=0.02762.5×329=3.63wm2⋅k∴Φ=hAΔt=3.63×(3.5+4)×2×2.5×(55−25)=4084w

3、（14分）解：1）冷流体的吸热量=热流体的放热量

Φ放=Φ吸=Φ⇒1.3CP(32−4)=2.6CP(99−t1'')⇒t1''=850C

(6分)

Δtm=(85−4)−(99−32)In85−499−32=73.80C

2）因为是逆流布置，所以：

A=ΦKΔtm=1.3×4.175×103×(32−4)830×73.8=2.48m2

所以换热器面积：

（8分）

《传热学》 复习题二答案

一.名词解释（3分×5=15分）

1.是指某一时刻空间所有各点温度的总称。

2.只依靠流体的宏观运动传递热量的现象。

3.表示肋片的实际散热量与假定整个肋片表面都处在肋基温度时的理想散热量之比。

4.物体能全部吸收外来射线。

5.凝结液不能很好的润湿壁面，.凝结液将聚结成一个个的液珠。

二.填空题（2分×5=10分）

1、（已知任意时刻边界上的温度值 ）

2、（雷诺准则Re ）

3、（导热，热对流，热辐射 ）

4、（ 物体内各点温度随时间不变的过程。）

5、（间壁式，混合式，回热式 ）

三、  判断题（2分×5=10分）

1、（ ╳ ）； 2、（ ╳ ）； 3、（  √  ）； 4、（√ ）； 5、（  ╳  ）

四、  简答题（6分×4=24分）

q=−λgradt

1、答：傅里叶定律表达了热流矢量与温度梯度之间的关系，即：                    w/m2

其中：λ为材料的导热系数。,负号表示热流矢量与温度梯度的方向相反。

2、答：Bi的表达式为：

Bi=hlλ,h:对流换热系数，l:导热固体的特征尺寸，λ：固体材料的导热系数物理含义：其大小反映了物体内部导热热阻与外部对流换热热阻的相对大小。

3、简述影响辐射换热的因素？

答：1）物体表面的吸收特性；2）物体表面的辐射特性；3）物体的温度；4）物体表面的形状、尺寸及物体表面间的相互位置。

4、冰雹落地后，即漫漫融化，试分析融化所需热量是由那些途径得到的？

答：地面的导热量，空气的对流换热量，与环境中固体表面间的辐射换热量及吸收太阳辐射热量。

五﹑计算题 （41分）

1﹑（12分）

由题知这是一个传热过程，所以传热量为：

Φ=A(tf1−tf2)1h1+δλ+1h2=15×(20−(−10))110+240×10−30.5+120=774.3w

故通过墙壁的热损失为774.3 W

定性温度：tm=25+552=400CGr⋅Pr=gαΔtH3υ2⋅Pr=9.81×1273+40×(55−25)×2.53(16.96×10−6)2×0.699=3.57×1010Nu=0.1(Gr⋅Pr)13=0.1(3.57×1010)13=329∴h=λHNu=0.02762.5×329=3.63wm2⋅k∴Φ=hAΔt=3.63×(3.5+4)×2×2.5×(55−25)=4084w2、（13分）解：

（6分）

（7分）

3（16分）解：由热平衡方程求得冷流体的终温

t2''=t2'+m1c1(t1'−t1'')m2c2=10+275×3.044×(120−50)1000×4.187=24

Φ=m1c1(t1'−t1'')=2753600×3.044×103×(120−50)=16.28×103w

所传递的热流量

（6分）

Δtm=(1020−10)−(50−24)ln120−1050−24=58.2cA=ΦkΔtm=16.28×103116.3×58.2=2.41m2（1）顺流时

Δtm=(1020−24)−(50−10)ln120−2450−10=64cA=ΦkΔtm=16.28×103116.3×64=2.19m2（2）逆流时

（10分）