房屋建筑学课堂练习题

- 单选题

- 1. 建筑是建筑物和构筑物的统称，（      ）属于构筑物。

A、住宅、烟囱             B、医院、储水池

C、水塔、储油罐           D、学校、办公楼

2. 房屋一般由（     ）等几部分组成。

A、基础、楼地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗

B、地基、楼板、地面、楼梯、墙（柱）、屋顶、门窗

C、基础、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗

D、基础、地基、楼地面、楼梯、墙、柱、门窗

3. 普通粘土砖的规格为(        )。

A、240mm×l20mm×60mm                 B、240mm×110mm×55mm

C、240mm×115 mm×53mm                D、240mm×115mm×55mm

4. 下面对构造柱和圈梁的描述何为正确(     )

A．圈梁承重，构造柱不承重。

B．构造柱下必须设基础，圈梁必须封闭。

C．先砌墙后浇构造柱。

D．圈梁不承重，构造柱承重。

5. 下列哪种建筑的屋面应采用有组织排水方式（     ）

A、 高度较低的简单建筑		   B、  积灰多的屋面

C、 有腐蚀介质的屋面			   D、  降雨量较大地区的屋面

6. 屋顶的坡度形成中材料找坡是指(       )

A、利用预制板的搁置                   B、选用轻质材料找坡

C、利用油毡的厚度                     D、利用结构层

7. 屋面是建筑物最上面起维护和承重作用的构件，屋面构造设计的核心是（  ）。

A、防水和排水    B、保温隔热      C、隔声和防火    D、承重

8. 在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（    ）。

A、直跑楼梯      B、两跑楼梯      C、剪刀楼梯      D、螺旋形楼梯

9. 低层、多层建筑阳台栏杆竖向净高一般不小于（     ） 。

A、1.0m          B、0.9m          C、1.1m           D、1.05m

10. 下列有关刚性屋面防水层分格缝的叙述中，正确的是（      ）。

A、防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，保持防水层的整体性。

B、分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形，防止和限制裂缝的产生。

C、刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水。

D、分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割为小块，简化施工。

11、 建筑是建筑物和构筑物的统称，（      ）属于构筑物。

A、住宅、烟囱               B、医院、储水池

C、水塔、储油罐             D、学校、办公楼

12、刚性基础的受力特点是（    ）

A、抗拉强度大、抗压强度小           B、抗拉、抗压强度均大

C、抗剪切强度大                     D、抗压强度大、抗拉强度小

13、下列哪种砂浆适合砌筑地下墙体（   ）

A、 水泥砂浆   B、 石灰砂浆      C、混合砂浆       D、 粘土砂浆

14、下面属整体地面的是（     ）。

A.釉面地砖地面；抛光砖地面           B.抛光砖地面；水磨石地面

C.水泥砂浆地面；抛光砖地面          D.水泥砂浆地面；水磨石地面

15、墙体按受力情况分为（ ）。

①山墙②承重墙③非承重墙④内墙⑤空体墙

A、①④⑤   B、②⑤   C、③④   D、②③

16、下列哪种建筑的屋面应采用有组织排水方式（     ）？

A、 高度较低的简单建筑		   B、  积灰多的屋面

C、 有腐蚀介质的屋面			   D、  降雨量较大地区的屋面

17、楼梯净空高度在梯段处应大于（   ）。

A、2.5m       B、2.4m       C、2.2m        D、 2.0m

18、民用建筑的主要楼梯一般布置在(       )。

A、建筑物次要入口附近                  B、门厅中位置明显的部位

C、一定要在房屋的中间部位              D、一定要在房屋的端部

19、 屋顶是建筑物最上面起维护和承重的构件，屋顶构造设计的核心是（  ）。

A、 承重		   B、保温		   C、隔热     	 D、防止雨水渗透

20、基本模数的数值为 （       ）

A、300mm         B、100mm          C、600mm       D、50mm

答案：   1、C   2、A   3、C   4、C  5、D  6、B  7、A  8、D  9、A  10、B

11、C   12、D  13、A   14、D  15、D 16、D 17、C  18、B  19、D  20、B

二、名词解释

1、刚性角:

基础在传递力时只能在材料的允许范围内控制，这个控制的范围的夹角称为刚性角。

- 勒脚:

- 指外墙墙身接近室外地面的部分，为防止雨水溅湿墙身，以防止受土壤中水分的侵蚀而作的防潮层

- 伸缩缝:

- 是在长度或宽度较大的建筑物中，为了避免由于温度变化林奇材料的热胀冷缩导致构件开裂，而在建筑物的竖向将基础以上部分全部断开的垂直缝隙。

- 基础埋深:

- 室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度，简称基础埋深。

- 防火分区:

- 指用一定耐火能力的墙、楼板等分隔构件，作为一个区域的边界构件，能在一定时间内把火灾控制在某一范围内的基本空间。

6、自承重墙：不承受外来荷载，仅承受自身重量并将其传至基础的墙。

7、泛水：指屋面上沿所有垂直面所设的防水构造。

8、耐火极限：是指任一建筑构件在规定的耐火试验条件下，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或是去隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

9、日照间距：是为了保证房间有一定的日照时数，建筑物彼此互不遮挡所必须具备的距离。一般以冬至日正午12时太阳能照到底层窗台高度为设计依据，计算公式为L=H/tanα。

10、卷材防水屋面：以防水卷材和粘结剂分层粘贴而构成防水层的屋面。

三、简答题

1、建筑物按照使用性质和承重结构材料等进行分类。

答：（1）按使用性质分类：民用建筑、工业建筑、农业建筑

（2）按承重结构的材料分类：木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、混合结构

2、砌体结构中墙体有哪几种承重方案？各适用于哪些建筑？

答：方案：横墙承重：优点：建筑物的整体性好、横向刚度大，对抵抗风力、地震力等水平荷载有利。缺点：开间尺寸不灵活，墙体材料耗费较多。

纵墙承重：优点：开间划分灵活，空间较大。

混合承重方案：室内房间布置灵活，建筑物的刚度也较好。

部分框架 （内框架）承重：适用于室内需要较大使用空间的建筑。

3、当建筑物底层平台下作出入口时，为增加净高，常采取哪些措施？

答：①长短跑②降低底层中间平台下的地面标高③将结合①、②  ④将底层采用直跑楼梯

4、 简述预制钢筋混凝土楼板在排板过程中，当板的横向尺寸(板宽方向)与房间尺寸出现板缝差时的解决办法。(8分)  
答：缝差<60mm，调整板缝宽度 
  缝差为60～120mm，沿墙边挑两皮砖 
  缝差为120～200mm，局部现浇带 
  缝差>200mm，重新选择板的规格 
5、房间尺寸指的是什么?确定房间尺寸应考虑哪些因素?

答：房间尺寸指房间的面宽和进深。

确定尺寸应考虑：满足家具设备及人们活动的要求；满足视听要求；良好的采光；经济合理的建筑布置；符合建筑模数统一标准。

6、什么是基础、什么是地基，二者有何区别？

答：在建筑工程中，建筑物与土层直接接触的部分称为基础；支承建筑物重量的土层叫地基。

基础是建筑物的组成部分，它承受着建筑物的全部荷载，并将其传给地基。而地基则不是建筑物的组成部分，它只是承受建筑物荷载的土壤层。

7、简述门窗过梁的作用及形式。

答：支承洞孔上部砌体所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙。 
常见形式：砖拱       钢筋砖过梁       钢筋混凝土过梁 
8、变形缝有哪几种？各种变形缝应在哪些部位设置？

答：伸缩缝/沉降缝/防震缝

伸缩缝:是在长度或宽度较大的建筑中,为避免由于温度变化引起的材料热胀冷缩导致构件开裂而沿建筑物的竖向将基础以上部分全部断开的垂直裂缝.

沉降缝: 为减少地基不均匀沉降对建筑物造成危害的垂直缝（同一幢建筑中,由于其高度、荷载、结构及地基承载力不同，致使建筑物各部分沉降不均匀，墙体拉裂，故在建筑物某些部位设置从基础到屋面全部断开的垂直缝，使两侧各为可自由沉降的独立单元。）

防震缝：为防止建筑物的各部分在地震时相互撞击造成变形和破坏而设置的垂直缝

9、刚性防水面为什么要设置分格缝?通常在哪些部位设置分格缝。

答：屋面分格缝实质上是在屋面防水层上设置的变形缝。目的在于防止温度变形引起的防水层开裂；防止结构变形将防水层拉坏。因此屋面分格缝的位置应设置在温度变形允许的范围以内和结构变形敏感部位。

分格缝间距不宜大于6m。主要在结构变形敏感部位：装配式屋面板的支承端、屋面转折处、现浇屋面板与预制屋面板的交接处、泛水与立墙交接处等部位。屋脊设纵向分格缝，预制屋面板的支承端设横向分格缝。

10、房间尺寸指的是什么?确定房间尺寸应考虑哪些因素?

答：房间尺寸指房间的面宽和进深。

确定尺寸应考虑：满足家具设备及人们活动的要求；满足视听要求；良好的采光；经济合理的建筑布置；符合建筑模数统一标准。

- 四、计算题

①解释净高和层高的含义。

②下图中楼板层为平板式楼板，板厚120mm，层高3.0m，计算该层净高，并在图中标注出层高和净高。

解：（1）净高： 楼地面到结构层（梁、板） 底面或顶棚下表面之间的距离

层高：该层楼地面到上一层楼面之间的距离。

（2）、净高： 2800-300=2500mm

- 五、作图题

什么叫泛水？作出一个女儿墙的泛水构造图。

解：泛水是指屋面上沿所有垂直面所设的防水构造。