《房屋建筑学》课堂练习题

- 名词解释

- 1.刚性角：上部建筑在基础中传递压力的角度。

- 2.基础埋深：从设计地面到基础底面的距离。

- 3.沉降缝：为防止房屋因不均匀沉降产生破坏而设置的变形缝。

- 4.泛水：屋面防水层与墙面垂直相交处的构造处理。

- 填空题

1.中国古代建筑的屋顶形式有       、         、        、          、          。

2.建筑模数是指                                                    ，建筑模数的种类有               、                   和                   三种。

3.窗地面积比是指                   与                       之比。

4.屋面坡度的表示方法有              、             、              。

5.影响基础埋深的五个因素是                         、                    、                    、

、                                    。

6.基础是指墙、柱下面                                         ，地基是指                         。

基础按受力特点分为           基础和            基础，钢筋砼基础属于            基础。

7.框架结构的承重构件有                、               、               和               。

8.民用建筑的三个设计阶段分别为                  、                  、                    。

9.已知窗洞宽1500mm，则其上的钢筋砼过梁长为_______      mm。

10.层高是指                                     。住宅的层高常取          、          、          。

11.墙的作用是                、                    和                   。

12.民用建筑中分别将横向和纵向定位轴线之间的距离称为             和              。

13.影响基础埋深的五个因素是                         、                    、                   、

、                                    。

14.单扇门的门宽为        ～                mm，门洞高度应≥                 mm。

- 答案：1.悬山屋面、硬山屋面、歇山屋面、庑殿屋面、攒尖屋面；

- 2.建筑设计中的基本尺寸单位、基本模数、扩大模数、分模数；

- 3.窗洞面积、地板净面积；

- 4.角度法、斜率法、百分比法；

- 5.建筑大小和荷载大小、土质、冰冻线、地下水位、相邻建筑的埋深；

- 6.埋在地下的放大部分、基础下面的土层；刚性、柔性；柔性。

- 7.楼板、次梁、主梁、柱子；

- 8.方案设计、初步设计、施工图设计；

- 9.2000mm；

- 10.上下层楼地面之间的垂直距离、2.6m、2.7m、2.8m；

- 11.承重、围护、分隔

- 12.开间、进深

- 13.建筑大小和荷载大小、土质、冰冻线、地下水位、相邻建筑的埋深；

- 14.700～1000mm、2100mm

三、多项选择题（每题有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，选错或者多选均不得分，但少选且正确的每个选项得0.5分）

1.地震区是指地震设防烈度为（        ）的地区。       A.6度   B．7度     C..8度     D. 9度

2.砌筑砌块的砂浆标号可以选用（      ）。           A．M2.5     B．M5     C. M7.5      D. M10

3.无梁楼盖的组成构件有（       ）。               A．次梁     B．柱子     C. 柱帽     D. 托板

4.砖混结构适用于（        ）居住性建筑。         A.低层    B．多层     C. 高层     D. 超高层

5.以下属于联合基础的有（        ） 基础。        A．条形     B．独立     C.筏形      D.箱形

6．圈梁的作用有（        ）。            A.承重     B.抗震     C.加强整体性     D.提高房屋刚度

7．木门窗框的裁口是为了（        ）。     A．省料    B．美观      C．控制开启方向     D．密闭

8.设置屋面架空层的作用是（        ）。                A.通风    B．隔热     C.保温      D. 防水

9．满足规范的楼梯踏步规格有（        ）。       A.h=150     B.h=160       C.h=170     D.h=180

10．勒脚的作用是（       ）。                    A.防碰撞      B.美观      C.防腐蚀    D. 抗风

- 答案：1.BCD   2.BCD   3.BCD   4.AB   5.CD   6.BCD   7.CD   8.AB   8.ABC  10.ABC

- 单项选择题

- 1.同一建筑荷载相差悬殊时，应设置（    ）。          A.伸缩缝         B.沉降缝        C.防震缝

2.建筑物的耐火等级共分为（   ）。                        A.五级         B四级          C.三级

3.在民用建筑中，不属于房屋承重构件的是（    ）。             A.填充墙      B.屋顶       C.楼梯

4.建筑高度超过（     ）m时，为超高层建筑。                   A.100        B.80          C.50

5.珍珠岩可用作屋面的（    ）。                          A.结合层       B.防水层       C.保温层

6.下面哪一个是普通粘土砖的强度等级（     ）                A.M10         B.C10         C.MU10

7.在墙体布置中，仅起分隔房间作用的墙称为(      )。            A.山墙      B.承重墙     C.隔墙

8.冷底子油常用于做（     ）。                            A.面层       B.防水层       C.结合层

9.承重墙下的基础为（     ）。                    A.筏形基础       B.独立基础        C.条形基础

10.沉降缝要求从（    ）到屋顶全部断开设缝。       A.基础顶面      B.基础底面       C.室内地坪

11.在采光等级中普通教室属于（    ）。              A.Ⅰ级采光       B.Ⅱ级采光      C.Ⅲ级采光

12.平屋顶指屋面坡度为多少的屋顶（    ）。               A.≤5%          B.≤8%         C.≤10%

13.内开窗的窗扇下部应设置（     ）。                    A.披水           B.滴水         C.顺水

14.在民用建筑中，不属于房屋承重构件的是（    ）。            A、屋顶     B、填充墙     C、楼梯

15.建筑是建筑物和构筑物的统称，（    ）属于建筑物。          A.堤坝      B.展览馆      C.桥梁

16.内墙面抹灰类一般包括水泥砂浆，混合砂浆及(     )。       A.纸筋灰     B.水刷石     C.干粘石

17.楼梯平面图中标注上、下的基准面是（    ） 。        A.楼层平台      B.休息平台     C.都可以

18.沥青麻丝可用作（     ）。                     A.填充缝隙       B.屋面结合层      C.墙面面层

19.建筑构配件的设计尺寸称为（    ）。           A.构造尺寸        B.标志尺寸        C.实际尺寸

- 自由落水在少雨区的适用条件是：檐口高度≤（    ）。        A.8米       B.10米      C.12米

21.明沟的设置条件是在（     ）地区。                    A.多雨         B. 少雨         C.寒冷

22.隔汽层是防止室内水蒸汽渗入（    ）影响使用效果。      A. 防水层      B.保温层     C.结合层

23.楼梯扶手高度是指自踏面（      ）到扶手顶面的距离。         A.中点      B.前缘      C. 后缘

24.建筑高度超过（    ）m时，为超高层建筑。                       A.100        B.80      C.50

25.水刷石墙面适用于民用建筑的（     ）。          A、外墙面       B、内墙面      C、内外墙均可

26.右图中砖墙组砌方式是（     ）。  A.十字式     B.一顺一丁     C.三顺一丁

27.刚性基础的（     ）强度高。         A、抗震     B、抗拉      C、抗压

28.一跑楼梯踏步数不应多于(    )级 。          A.12      B. 15      C.18

29.以下哪点不是压型钢板组合楼板的优点。（    ）      A．省去模板    B．简化了工序    C．造价低

30.建筑构配件的设计尺寸称为（    ）。           A.标志尺寸        B.构造尺寸       C.实际尺寸

31.在采光等级中厨房属于（    ）。                  A.Ⅰ级采光      B.Ⅱ级采光      C.Ⅲ级采光

32.下列建筑物中不属于民用建筑的是 （      ） 。          A、学校       B、车站       C、车间

33.夹板门常用于民用建筑的（    ）                   A．外门       B．内门      C．内门和外门

34.砖拱过梁的砖数应为 （     ）。                       A、偶数       B、奇数       C、无规定

35.同一建筑的结构不同处应设置（      ）。            A、沉降缝       B、伸缩缝      C、防震缝

36.低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于（    ）mm。      A、1000        B、1050       C、1100

37.保温屋面隔汽层常设置在保温层（      ）。          A、之上          B、之下         C、之中

38..双向板的概念为：板的长短边比值(       )。                 A.≤2       B.≥2        C.＞3

39.山墙顶面高出屋面板的称为（    ）屋面。            A、悬山         B、硬山        C、歇山

40.常用于填充建筑缝隙的密封材料为(    )。          A.水泥砂浆      B.油膏       C.细石混凝土

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | A | A | C | C | C | C | C | B | B | A | A | B | B | A | A | A | A | B |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | A | A | C | C | C | C | B | C | C | B | B | A | B | B | A | B | B |

五、绘图题

- 1.绘图说明外墙伸缩缝的构造做法。

- 伸缩缝的宽度20~30mm，缝内填充沥青麻丝，墙内预埋防腐木砖，外前面覆盖镀锌铁皮，外挂铁丝网，用钉子将镀锌铁皮和铁丝网钉在木砖上。

- 2.绘图说明挑梁式阳台的剖面构造。

- 挑梁式阳台的挑梁端头设置面梁，面梁高出阳台板100，可当挡水带使用，面梁上部砌筑栏板，栏板顶面应设置扶手（或压顶）。

- 图（略）

3.绘图说明卷材防水屋面泛水处的构造做法。

- a）泛水高度≥250，常取300；

- b）泛水处加铺一层防水材料

- c）屋面与墙面转角处应做成圆角或者45°斜角；

- d）防水材料要做好收头处理。

- 图（略）

4.绘图说明楼梯平台下净高应≥2米的测量方法。

要求绘制两种：

- ①第一级踏步和平台梁对齐时                ②第一级踏步和平台梁错开时

- 答： 当第一级踏步和平台梁对齐时 ，踏面宽≥300时，平台下净高应从第一级踏步顶面

- 量至平台梁底面的高度≥2米；第一级踏步和平台梁错开距离≥300时，平台下净高

- 应从平台顶面量至平台梁底面的高度≥2米。

六、简答题

1、回答下列图中窗框和窗扇各部位的名称。

- 答案：上槛、下槛、中横框，边框；上冒头、下冒头、边梃、窗芯

2、绘制平剖面图，说明现浇钢筋砼楼梯的两种结构形式。

- 板式楼梯的梯段支撑在平台梁上；

- 梁板式楼梯的踏步板支撑在斜梁上，斜梁支撑在平台梁上。

- 图（略）

- 3、绘制砼条形基础的三种断面形式，说明其适用条件。

- a）矩形断面：当大放脚高度≤350时适用；

- b）阶梯型断面：当大放脚高度＞350，少于三级时适用；

- c）锥形断面：当大放脚高度＞350，多于三级时适用；

- 刚性角≤45°，基础底板厚度≤150，基础顶面每边宽出墙身≥150。

- 图（略）

- 4、简述构造柱的构造要求，绘图说明构造柱在墙体丁字口处拉结筋的设置方法。

- 构造柱的截面尺寸同墙厚；墙体应砌成马牙槎，施工时先砌墙后浇筑构造柱；构造柱纵筋为4φ12，箍筋φ6＠250；在墙体与构造柱连接的转角和丁字口处，应每隔500设置2根φ6拉结筋与墙体拉结；构造柱下端不设置基础，可以直接埋入地下500mm，也可以埋入浅于500mm的基础梁内。

- 图（略）