房屋建筑学复习题及答案

一、作图题：

1、下图为一条形基础剖面，材料为蒸压砖（共8分）

①什么是基础？（2分）

⑵在图中画出刚性角α，并验算刚性角是否符合要求。（6分）

α

1）基础是 建筑物的主要承重构件，是处于建筑物地面以下。式建筑物的组成部分，承受着建筑物的全部荷载并将其传给地基。

2）240/360=1/1.5.符合砖、石基础的刚性角在（1：1.25）—（1：1.5）的范围

2、①解释净高和层高的含义（4分）

②下图中楼板层为平板式楼板，板厚100mm，层高2.8m，计算该层净高，并在图中标注出层高和净高。（5分）

答：1净高： 楼地面到结构层（梁、板） 底面或顶棚下表面之间的距离、层高：该层楼地面到上一层楼面之间的距离。

2、净高： 2800-100=2700mm

层高

净高

二、简答题

1.刚性防水面为什么要设置分格缝?通常在哪些部位设置分格缝?

答：刚性防水面设置分格缝主要是为了防止屋面因受温度的影响产生过大的变形，从而产生开裂。分格缝应设在结构变形敏感的部位，服务面积一般在15—25平方米，间距在3-5米。通常设在预制板的支承端、屋面的转折处、板与墙的交接处，并与板缝上下对齐。

2.抹灰类墙面装修中，抹灰层的组成、作用和厚度是什么？

答：为了保证抹灰平整、牢固、避免龟裂、脱落，在构造上须分层。抹灰装修层由底层、中层、面层三层组成；普通的一般由底层、面层组成，总厚度为15—25mm.。底层的作用主要是粘结，找平，厚度为5—10mm,中层主要起找平作用，厚度在7—8mm；面层起装饰作用，要求平整、均匀、无裂纹3.如何按功能要求进行建筑平面组合？

答：按功能要求进行建筑平面组合设计，首先应进行建筑功能分析，采用功能分析的方法，形成功能分析图。然后围绕功能分析图，对构成建筑的各部分进行分析。这些分析包括：建筑物的主次分析；内外关系分析；联系与分隔；顺序与流线分析。

3.基础按构造形式不同分为哪能几种？各自的适用范围如何？

答：基础按构造形式分条形基础、独立基础、筏形基础和箱形基础。条形基础主要用于墙下基础；独立基础主要用于柱下基础，当建筑物上部结构为梁、柱构成的框架、排架或其它类似结构时采用；筏形基础用于上部荷载很大，地基比较软弱或地下水位较高时；箱形基础用于基础埋置深度较大，上部荷载较大，基础的刚度较大时。

4.如何确定有吊车厂房柱顶标高？

答：有吊车厂房的柱顶标高由轨顶标高加上轨顶至吊车上小车顶部的高度，再加安全尺寸，安全尺寸可取300，400，500mm。柱顶标高应符合3M模数系列。

5、

①以墙体承重为主的多层砖混结构有哪四种常见结构布置方案？说明其优缺点。（4分）

②下图所示为哪种结构布置方案？（2分）

①方案：横墙承重：优点：建筑物的整体性好、横向刚度大，对抵抗风力、地震力等水平荷载有利。缺点：开间尺寸不灵活，墙体材料耗费较多。

纵墙承重：优点：开间划分灵活，空间较大。

混合承重方案：室内房间布置灵活，建筑物的刚度也较好。

部分框架 （内框架）承重：适用于室内需要较大使用空间的建筑。

②横墙承重方案

6、常见阳台结构布置方式有哪三种？下图所示为哪一种？（4分）

常见有：挑梁式、压梁式、挑板式

所示为：挑梁式阳台

三、名词解释

1．模数数列

以基本模数、扩大模数、分模数为基础扩展成的一系列尺寸，

2．三阶段建筑设计，

建筑设计分为三个阶段，即初步设计、技术设计和施工图设计。

3．装配式钢筋混凝土楼板

是把楼板分成若干构件，在工厂或预制场预先制作好，然后在施工现场进行安装的钢筋混凝土楼板

4．梯段长度

梯段长度是每一梯段的水平投影长度。

5．井式楼板

当肋梁楼板两个方向的梁不分主次，高度相等，同位相交，呈井字形时则称为井式楼板。

四、填空题

1．公共厕所应设置前室，前室的深度应不小于1．5～2．0m。

2．交通联系部分的设计要求有足够的通行宽度，联系便捷，互不干扰，通风采光良好等。在满足使用需要的前提下，要尽量减少交通面积以提高平面的利用率。

3．走道的长度可根据组合房间的实际需要来确定，但同时要满足 建筑设计防火规范 的有关规定。

4．按照构造方式墙体可以分为实体墙、空体墙和组合墙三种。

5．层高是指该层楼地面到上一层楼面之间的距离

6．预制板在梁上的搁置长度不少于60mm，搁置时，还应采用M5砂浆坐浆10mm厚，

7．建筑物体量交接的三种形式是：直接连接 咬接 以走廊或连接体相连。

8．按照民用建筑的使用功能分类，民用建筑可分为居住建筑、公共建筑 。

9．用预制板铺设楼板时，预制板之间板缝大于120mm时，可采用钢筋骨架现浇板带处理。

10．砂浆的强度等级是以N／mm为单位的抗压强度来划分的，从高到低分为七级。

11．高层建筑指十层及十层以上的居住建筑，以及建筑高度超过24m的其它民用建筑。

12构件的燃烧性能分为三类：非燃烧体、燃烧体 和 难燃烧体。

13耐久年限为四级的建筑：耐久年限为15年以下，适用于临时性建筑。

14建筑模数是选定的尺寸单位，作为尺度协调中的增值单位。其目的是使构配件安装吻合，并有互换性。

15．一般供单人通行的楼梯宽度应不小于850mm，双人通行为1100—1200mm。

16．卧室净高较低，常取2．8—3．0m，但不应小2．4m。

17．当房间两侧开窗时，房间的净高不小于总深度的1／4。

18．按照卫生要求，中小学教室每个学生气容量为3～5m／人。

19．建筑层高尺寸随结构层的高度而变化。结构层愈高，则层高愈大。

20．板筑墙是在现场立模板，现浇而成的墙体，例如现浇混凝土墙。

21.建筑物的耐火等级是由构件的（燃烧性能和耐火极限）两个方面来决定的，共分(四)级。2.走道的宽度主要根据(人流通行、安全疏散、走道性质、走道侧面门的开启)等因素综合考虑。

22.当墙身两侧室内地面标高有高差时，为避免墙身受潮，常在室内地面处设(墙体水平防潮层)并在靠土的垂直墙面设(垂直防潮层)。

23.现浇梁板式楼板布置中，主梁应沿房间的(横)方向布置，次梁垂直于(主梁)方向布置。5.在不增加梯段长度的情况下，为了增加踏步面的宽度，常用的方法是(将踢面前顷或者将踏面外挑20-40mm)。

24.楼梯的净高在平台处不应小于(2米)，在梯段处不应小于(2.2米)。

25.伸缩缝的缝宽一般为(20-30mm)；沉降缝的缝宽为(30-100mm)；防震缝的缝宽一般取(50-100mm)。

26.公共建筑及综合性建筑总高度超过（24）m者为高层；高度超过（100）m时，为超高层建筑。

27.民用建筑中常采用的平面组合形式有（走道式）、套间式、（大厅式）、（单元式）和混合式等。

28.均衡所涉及的是建筑物各部分（左右、前后）之间的轻重关系，稳定所涉及的是建筑物整体（上下）之间的轻重关系。

29.散水的宽度一般为（0.6米--1.0米）当屋面挑檐时，散水宽度应为（比挑檐宽出200mm）。12.吊顶主要有三个部分组成（吊筋）、(龙骨骨架)和(罩面板)。

30.通风天窗的挡雨方式常有（挑檐挡雨），（水平口挡雨片挡雨），（竖直口挡雨片挡雨）。

五、判断题

1．按照民用建筑的层数分类，低层建筑指1—3层的建筑（N）应为1—2层

2．按建筑的耐久年限分类以主体结构确定的建筑耐久年限分为四级（Y）

3.无梁楼板采用的柱网通常为正方形或接近正方形（Y）

4. 设梯井时，为了安全，其宽度应小，以60～100mm为宜。（N）应为60～200mm为宜

5. 地坪层一般由由面层和素土夯实层构成（N）应为面层、结构层、垫层和素土夯实层

6. 平屋顶有一定的排水坡度，其排水坡度小于5％，最常用的排水坡度为2％一3％。（Y）

7. 折板屋顶是坡屋顶（N）应为其他形式屋顶

8．平屋顶材料找坡的坡度宜为2％。（Y）

9．梯段水平投影长度L=(0．5N一1)b，其中步数为N，步宽为b。（Y）

10．预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯系指预制钢筋混凝土踏步板一端或两端嵌固于楼梯间侧墙上的楼梯形式（N）应为两端

六、单项选择题

1．下列哪个不是公共建筑（C. ）

A. 学校 B. 商店 C. 集体宿舍 D. 歌剧院

2．下列哪个不是难燃烧体(C. )

A. 石膏板 B.水泥石棉板 C. 纤维板 D. 板条抹灰

3．扩大模数的基数有(A )

A. 6个 B. 4个 C. 不限 D. 至少6个

4．地震烈度在哪个度数以下时，地震对建筑物影响较小，一般可不考虑抗震措施。（ D）

A. 7度 B. 8度 C. 9度 D. 6度

5．下列哪个不是初步设计的图纸和文件？（D）

A. 设计总说明 B. 建筑总平面图 C. 工程概算书 D. 基础平面图

6．普通砖混结构的建筑物，层高每降低l00mm可节省投资多少？（A）

A. 1％ B. 1.5％ C. 2％ D. 2.5％

7．窗台高度一般常取值为.( C)

A. 900～1000mm B. 1000mm以上 C. 900～1200mm D. 1100mm以上