公共建筑设计原理 复习材料

一、填空题

- 公共建筑类型：医疗建筑、文教建筑、办公建筑、商业建筑、体育建筑、交通建筑、邮电建筑、展览建筑、演出建筑、纪念建筑等。

- 公共建筑的设计工作涉及到总体规划布局、功能关系分析、建筑空间组合、结构形式选择等技术问题。

- 公共建筑设计原理：分析题目、调查场地、总平设计、建筑设计、建筑成果表达。

- 建筑分类：按建筑风格、建筑组合方式、结构类型、使用功能（居住建筑、公共建筑、工业建筑）或 高度划分。

- 建筑设计原则：经济、安全、适用、美观。

- 公共建筑：面向社会、具备公共参与性或开放性特征的建筑类型。

- 公共建筑室外空间环境设计的三个方面：利用环境、改造环境、创造环境。

- 室外空间环境的形成，一般需要考虑的主要组成部分为（建筑群体）、（广场道路）、（绿化设施）、（雕塑壁画）、（建筑小品）、（灯光造型的艺术效果）等。

- 公共建筑空间的使用性质与组成类型：主要使用部分、次要使用部分（辅助部分）和交通联系部分。

- 公共建筑的交通联系部分，分为：水平交通、垂直交通和枢纽交通三种基本空间形式。

- 当前在公共建筑设计中，常用的结构形式，基本上可以概括为三种主要类型，即：混合结构，框架结构和空间结构。

- 建筑设备主要包括：采暖通风、空气调节、电气照明、通讯线路、闭路电视、网络系统、自动喷淋以及煤气管网等。

- 在公共建筑设计中，常可按不同的组合方式，大体归纳成为如下5钟基本类型：分隔性的空间组合、连续性的空间组合、观演性的空间组合、高层性的空间组合以及综合性的空间组合等。

- 公共建筑中的坡道的坡度一般为（8%~15%），在人流比较集中的部位，则需要平缓一些，常为（6%~12%）。

- 在公共建筑中，基于防火疏散的需要，至少需设置（两部）楼梯。

二、简答题

1.常用的面积系数有：

有效面积系数=有效面积/建筑面积

使用面积系数=使用面积/建筑面积

结构面积系数=结构面积/建筑面积

式中     有效面积——建筑平面中可供使用的面积

使用面积——有效面积减去交通面积

结构面积——建筑平面中结构所占的面积

建筑面积——有效面积加上结构面积

2.什么是韵律？

所谓韵律，常指建筑构图中的有组织的变化和有规律的重复，使变化与重复形成了有节奏的韵律感，从而可以给人以美得感受。常用的韵律手法有连续的韵律、渐变的韵律、起伏的韵律、交错的韵律等。

连续的韵律——强调运用一种或几种的组成要素，使其连续和重复出现。

渐变的韵律——将某些组成要素，如体量的高低大小、色调的冷暖浓淡、质感的粗细轻重等，作有规律的增强与减弱。

起伏的韵律——将某些组成部分作有规律的增减变化所形成的韵律感,但与渐变韵律有  所不同,在体形处理中,更加强调某一因素的变化,使体形组合或细部处理高低错落,起伏生动。

交错的韵律——在建筑体形构图中,运用各种造型因素,如体量的大小、空间的虚实、细部的疏密等作有规律的纵横交错、相互穿插的处理。

3.内外廊布局方式的利与弊？

*内廊式（单内、双内）：

优点：平面紧凑、走廊面积小、房屋进深大、比较经济

缺点：一半房间朝向差（楼梯间、储藏间放置于此），走廊采光不足（走道端部开窗）

*外廊式（单外、双外）：

优点：走道位于一侧，仅联系一侧房间，几乎全部的房间采光通风好

缺点：经济性差、交通面积大、进深过小、走道过长

4.如何创建公共建筑的空间环境？

（1）从建筑群的使用性质出发，着重分析功能关系，并加以合理的分区，运用道路、广场等交通联系手段加以组织，使总体空间环境的布局联系方便，紧凑合理；

（2）在群体建筑造型艺术处理上，从性格特征出发，结合周围环境及规划的特点，运用各种形式美的规律，按照一定的设计意图，创造出完整而又优美的室外空间环境；

（3）运用绿化、雕塑及各种小品等手段，丰富群体建筑空间环境的艺趣，以取得多样同意的室外空间环境效果。

5.公共建筑的功能分区

1)、将建筑空间按不同的功能要求进行分类，根据密切程度按区段加以划分，做到功能明确，交流方便；还应对主于次、内与外、闹与静等方面进行分析。

2)、功能分区的主次关系，应与具体的使用顺序密切结合。

3)、公共建筑中的主要空间能否发挥作用与辅助空间配置的是否妥有着不可分割的关系。

4)、对于各类组成空间的使用性质，有的功能与对外联系为主，有的与内部关系密切；考虑空间组合时，应妥善出来功能分区中的内外关系问题。

三、论述题

1.公共建筑造型艺术的基本特点

1)、物质与精神上的双重要求，是创造建筑型式美的主要依据。在对公共建筑进行造型艺术创作时，力求内容与形式达到高度的统一，才有可能获取完美艺术形式。

2)、多样统一是建筑艺术形式普遍认同的法则，也是公共建筑造型艺术创作的重要依据。

3)、建筑艺术不同于其他作品的艺术形式，即：建筑语言不能像其他的艺术形式，它只能通过一定的空间和体形、比例和尺度、色彩和质感等方面构成的艺术形象，表达某些抽象的思想内容。

4)、人们在一定时间内与于建筑空间序列中活动，所产生的印象及所构成的综合艺术效果，因为有了时间因素，常称建筑艺术为四个向量的艺术。

5)、 形式美规律用于建筑艺术形式的创作中，称为建筑构图原理，这是通过长时间的实践，反复总结和认识得来的，也是公认的和客观的美的法则，如统一与变化，对比与微差，均衡与稳定，比例与尺度，视觉与视察等构图经验。

2.怎样利用多样统一进行形式艺术美创作?

其一，多样性应是所有的建筑环境艺术创作中的重要原则，当然是公共建筑环境艺术创作的重要依据。因而在公共建筑艺术处理中应密切结合“公共性”这一基本特征，善于处理统一中求变化，变化中求统一的辩证关系。

其二，形式与内容的辩证统一，既是建筑艺术形式创作的普遍法则，也是公共建筑艺术形式美的创作准绳，因而需要正确解决内容与形式之间的协调并善于运用娴熟的艺术技术和新的技术成就，更好地为创造新的建筑艺术形式服务。

其三，正确对待传统与革新的问题，善于吸收建筑历史传统优秀的创作经验，取其精华，去其糟粕，做到“古为今用，外为中用”，在公共建筑艺术创作中，力求不断创新。