一、选择题

1-5：CABBA;  6-10：CCACA; 11-15：BBADC

二、标准件

1、

螺栓 M16 60  GB/T 5781-2000

螺母M16  GB/T 41-2000

2、

键 18100 GB/T 1096-2003

销 10100 GB/T 119-2000

3、

6308/ C3—表示内径为40mm，03尺寸系列的深沟球轴承，0级公差，3组游隙。

7214B—表示内径为70mm，02尺寸系列的角接触球轴承，接触角为40，0级公差，0组游隙。

30213/ P4—表示内径为65mm，02尺寸系列的圆锥滚子轴承，4级公差，0组游隙。

4、

（1）A 1000 GB/T 11544-1997：基准长度为1000 mm的A型普通V带。

（2）08A—1—88 GB/T1243—2006：A系列、节距12.7mm、单排、88节的滚子链

三、问答题

1、答：静强度设计是和屈服强度做比较，疲劳强度是考虑到不同因素对疲劳极限的影响。

2、答：1）链传动中，节距P越大，链的尺寸、重量和承载能力就越大，但是链节距p越大，链的多边形效应就会越明显，产生的冲击、振动和噪音越大。           （2）小链轮齿数影响链传动的平稳性和使用寿命。小链轮齿数越少，运动速度的不均匀性和载荷就越大；小链轮齿数过大，轮廓尺寸和重量增加，易产生跳齿和脱链。 另外，链速影响传动平稳性和寿命。链速越高，多边形效应越明显，相应动载荷就越大。

3、 答：蜗杆传动由于效率低,所以工作时发热量大.在闭式传动中,如果产生的热量不能及时散逸,将因油温不断升高而使润滑油稀释,从而增大摩擦损失,甚至发生胶合.所以,必须根据单位时间内的发热量 等于同时间内的散热量 的条件进行热平衡计算,以保证油温稳定地处于规定的范围内.

4、（1）受稳态应力的零件是：A、F、G、H、I、J

（2）受交变应力的零件是：B、C、D、E、K、L、

（3）利用摩擦工作的零件有：A、E、J、G、L

四、分析题

解：（1）各轴转向如图所示：

（2） 3轮左旋，4轮右旋。

（3） 2、3两轮的各分力方向下图所示。

Fa3

Fr3    Ft3

Ft2

Fr2

Fa2

五、计算题

解：

- 计算每个螺栓允许的最大总拉力：

- 计算容器内液体最大压强

3、

2、解：

（1）

轴承1为压紧端，轴承2为放松端…………………………………1分

…………………………………….2分

(2)

六、结构题

答：

1左、右两边轴承端盖均无调整垫片2左边轴承内圈固定错误，轴肩高过内圈高度3键过长4齿轮轮毂的长度要长过与其配合的轴段的长度1－2mm5套筒高度高过右边轴承内圈的高度6右边轴承端盖与轴要留有间歇7右边轴承端盖与轴间要有密封圈8和右端轴承相配合的轴端作成阶梯轴，便于装拆9两端的轴承要设有挡油环10联轴器没有周向定位。