《公共建筑设计原理》课堂练习

- 解释题

- 1、空间尺度：

人们权衡空间的大小、粗细等视觉感受的问题。

2、室内空间环境的划分：

根据设计意图，采用如半隔离、空花墙、博古架落地罩或家具组合等方法，以取得空间之间既分又合，隔而不死的效果。

3、人工照明的设计要求：

保证舒适和科学的照度、适宜的亮度分布和防止眩光的产生、选择优美的灯具形式和创造一定的灯光环境的艺术效果。

4、悬索结构体系的特点：

悬索结构的钢索不承受弯矩，可以使钢材耐拉性发挥最大的效用，从而能够降低钢材的消耗量，自重轻；施工时不需要大型起重设备和大量模板，施工期限较短。

5、建筑设备：

包括采暖通风、空气调节、电器照明、通讯线路、封闭电视、网络系统、自动喷淋以及煤气管网等。

6、公共建筑中环境的内含：

应具有科学、技术、艺术的内含。

7、韵律：

指建筑构图中有组织的变化和规律的重复，使变化与重复形成了有节奏的韵律感，从而可以给人以美的感受。

8、建筑设计的经济评价：

涉及建筑用地、建筑面积、建筑体积、建筑材料、结构形式、设备类型、装修构造以及维修管理等方面。

二、简答题

1、公共建筑中的坡道设计。

公共建筑中的坡道的坡度一般为（8%~15%），在人流比较集中的部位，则需要平缓一些，常为（6%~12%）。

2、空间组合中的水平交通。

水平交通空间的布局，应与整体空间密切联系，要直接、通畅，防止曲折多变，具备良好的采光与通风。按照使用性质，分为以下几种情况：

（1）基本属于交通联系的过道、过厅和通廊。

（2）主要作为交通联系空间兼其他功能服务的过道、过厅和通廊。

（3）各种功能综合使用的过道与厅堂。

空间组合中的水平交通布置，应从全局出发，在满足功能的前提下，结合空间艺术构思的需要，力求减少通道、厅堂的面积和长度，这样不仅可以使空间组合紧凑，还可以带来一定的经济效益。

3、公共建筑连续性的空间组合。

（1）串联的空间组合形式

（2）放射的空间组合形式

（3）串联兼通道的空间组合形式

（4）放射兼串联的空间组合形式

（5）综合大厅的空间组合形式

4、阶梯教室人流疏散的特点。

对于阶梯教室人流疏散的组织，常有两种方法：

（1）出入口合并设置。

（2）出入口分开设置。

5、公共建筑造型艺术的基本特点。

（1）多样统一

（2）形式与内容的辩证统一

（3）正确认识传统与革新

三、论述题

1、论述商业服务中心总体布局的特点。

商业服务中心：一般包括影剧院、百货店、超市、冷饮店、照相馆、邮电局、书店等。为了满足人们活动的需要，在环境空间的中心地带，常安排广场、绿地、喷水池、建筑小品等休息活动空间。在进行室外环境设计时要注意街景的轮廓线及欣赏点的造型处理，巧妙地安排绿化、雕塑、壁画、亭廊、路灯、招牌等设施，以体现室外空间组合的设计意图。某城市区中心的规划设计，建筑群采用组合手法，采用了内广场的布局形式。群体建筑空间有大有小，有疏有密，体形有长有短，有方有圆，使整体的室外空间富于对比与变化 和韵律强烈的节奏感。高低、大小、长短的体量对比与变化，并具备统一协调的整体感。

2、论述公共建筑设计中结构形式的主要类型。

公共建筑常用的三种结构形式：墙承重结构、框架结构、空间结构。

（1）墙承重结构。常为砖砌墙体、钢筋混凝土梁板体系，梁板跨度不大，承重墙平面呈矩形网格布置，适用于房间不大，层数不多的建筑（如学校、办公楼、医院）。其承重墙要尽量均匀、交圈，上下层对齐，洞口大小有限，墙体高厚比要合理，大房间在上，小房间在下。

（2）框架结构。承重与非承重构件分工明确，空间处理灵活，适用于高层或空间组合复杂的建筑。

（3）空间结构（大跨度结构）。充分发挥材料性能，提供中间无柱的巨大空间，满足特殊的使用要求。

3、如何理解阿·埃里克森说的“环境意识就是现代意识”？

公共建筑与总体环境的关系：相互联系，相互延伸，相互渗透，相互补充。建筑师环境观：（1）给人们创造美好的环境。（2）注意优美的环境，应该反映出国家，城市，乡镇最突出和鲜明的标志。（3）公共建筑与环境艺术是指“生活环境“与视觉艺术”完美结合。世界现代派第一代建筑大师勒·柯布西耶（Le  Corbusier）说：“对空间的占有是存在的第一表征，然而任何空间都存在于环境中，故提高人造环境的物理素质及其艺术性，就必然成为提高现代生活质量的重要构成因素。”应在特定的环境中，考虑单体建筑与环境之间的关系，考虑与自然的和人造的环境特点相结合，才有可能将建筑融于环境之中，做到两者水乳交融。除对周围的广场、道路、建筑绿化等到要素应有密切的联系与组合外，还应考虑周围的自然条件，如地形、地貌、朝向等因素的影响。

4、公共建筑空间组合的空间形式原则。

对大多数建筑来说，一般都是由许多个单一空间组合而成，各个空间彼此都不是相互孤立的，而是具有某种功能上的逻辑关系，这种联系直接影响到整个建筑的布局。我们在组织空间时应综合、全面地考虑各个独立空间之间的功能联系，并将其安排在最适宜的位置上，使之各得其所 , 这样才会形成合理的空间布局。另外，人在建筑空间中是一种动态因素，空间组合方式应该使人在空间中的活动十分便利，也就是建筑的交通系统应该做到方便、快捷。每一类型的建筑由于其使用性质不同，因此空间组合形式也各有特色。

所谓“空间组合形式”， 是指若干独立空间以何种方式衔接在一起的，使之形成一种连续、有序的有机整体。在建筑设计实践中，空间组合的形式是千变万化的，初看起来似乎很难分类总结，然而形式的变化最终总要反映建筑功能的联系特点，因此我们可以从错综复杂的现象中概括出若干种具有典型意义的空间组合形式，以便在实践中加以把握和应用。

空间组合方式有很多种，选择的依据一是考虑建筑本身的设计要求，如功能分区、交通组织、采光通风以及景观需要等等；二是要考虑建筑基地的外部条件，周围环境的不同直接会影响到空间组合方式上的选择。

5、论述公共建筑体形构图中的节奏与韵律。

节奏： 韵律的基础进行某个方面的强调强化。韵律：指建筑构图中的有组织的变化和有规律的重复。 韵律手法:<1>连续的韵律<21>渐变的韵律<3>起伏的韵律<4>交错的韵律。

<1>连续的韵律：其构图手法系强调运用一种和几种组成要素使以冷暖和重复出现产生的韵律感。

<2>渐变的韵律：此种韵律构图的特点使常将某些组成要素如体量的大小高低色调的冷暖浓淡,质感的粗细轻重等…作有规律的增强与减弱,以造成统一和谐的韵律感。

<3>起伏的韵律：该手法虽然也是将某些组成部分作有规律的增减变化所形成的韵律感,但是它与渐变的韵律有所不同而是在体形处理中,更加强调某些因素的变化使体形组合或细部处理高低错落。

<4>交错的韵律：系在建筑体形构图中运用各种造型因素有体量的大小空间的虚实细部的梳密等作有规律的纵横交错相互穿错的处理形成一种丰富的韵律感。

6、论述体育建筑人流疏散的特点。

公共建筑空间组合中的人流组织问题，实质上是人流活动的合理顺序问题。不同类型的公共建筑，因使用性质的不同，往往存在着不同的人流特点，有的人流集散比较均匀，有的比较集中，这些人流活动的特点，常通过一定的顺序或某种关系而体现出来，一般公共建筑反映在人流组织上，基本上可以归纳为平面的和立体的两种方式。

体育建筑人流疏散的特点：体育馆建筑具有集散大量人流，疏散时，间集中的特点，所以在安排人流活动时应设置足够数量的疏散口，以满足安全疏散的要求。体育建筑的席位排列与交通组织，对疏散设计的影响颇大。体育建筑常用的布置方式：①在观众席内设置横向通道，即在同一标高疏散口之间的联系通道上②只设纵向走道方式，即以纵向走道直接通往各个疏散口。