复习题一

- 名词解释：（每题3分，共15分）

1. 高锰酸盐指数

2. 光化学烟雾

3. 土壤背景值

4. 生物测试法

5. 检测限

- 填空题（每空0.5分，共15分）

1. （               ） 就指从众多有毒污染物中通过数学优先筛选出来的环境中出现频率高的污染物。对这些筛选出来的污染物的监测称为（                  ）。

2. 在环境监测实验中，良好的加标回收率结果是证明方法具有良好的（                   ）的必要条件，而                   （               ）是确保实验精密度的指标。

3. 环境监测中采集到的水样在放置期间，一般受（             ）、（              ）、（             ）因素的影响，待测组分的价态或形态易发生变化，通常采用（                      ）和（                     ）的措施保存水样。

4. 残渣分为（                    ）、 （                ）和（                      ）三种。

5. 铬的毒性与其（                ）有关，（       ）价铬具有强毒性，为致癌物质，并易被人体吸收而在体内蓄积。

6. 叠氮化钠修正法测定水中溶解氧，主要消除（                ） 的干扰，高锰酸钾修正法主要消除（                  ）的干扰。

7. 贝克生物指数BI>10时，为（               ）水域；BI=1-6时，为（                ）水域；BI=0时，为（                  ）水域。

8. 含酚废水的保存用磷酸酸化，加CuSO4的作用是（                              ）。

9. 空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物，称为（                ），简称 （            ）；PM10即（                 ），是指当量直径（          ）的颗粒物。

10. 一般了解土壤污染情况时，采样深度只需取（               ）的土样。如要了解土壤污染深度，则应按（                 ）分层取样。

11. 对制备测定某些金属含量的干样品时，为避免受金属器械和筛子等污染，最好用玛瑙研钵磨碎，（                  ）过筛，（                     ）瓶保存。

12.   大气采样方法从大的方面讲，可以分为二类，即（          ）采样法、（        ）采样法。

三、不定项选择题（每题2分，共20分）

1．下述中属于特定环境监测的是（    ）。

A. 污染事故监测    B. 仲裁监测    C. 考核监测    D. 新建企业周围环境现状监测

2．《环境空气质量标准》（GB 3095-96）所指的一类区包括（    ）。

A．居民区    B. 风景名胜区    C. 名胜古迹    D. 国家自然保护区

3．《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）适用的区域有（    ）。

A．河流    B．海洋    C．湖泊    D．水库

4. 下列监测 项目中，一律在车间或车间处理设施排放口采样的是（    ）。

A．挥发酚    B．总N    C．CODCr     D．六价铬

5. 把不同采样点，同时采集的各个瞬时水样混合后所得到的样品称为（    ）。

A．瞬时水样    B．混合水样    C．综合水样    D．平均水样

6. 下列采样方法中属于富集采样法的有（    ）。

A. 用滤膜采集总悬浮颗粒物    B. 用吸收液吸收空气中NOx

C. 用真空瓶采集工艺废气      D. 用注射器采集车间废气

7. 从空气中吸收的污染物的植物，一般（    ）残留量最大。

A．颈部    B．叶部    C．果实    D．根部

8. 在质量控制图中，当测定值落在控制线以上时，表示这个数据是(    )的。

A.正常    B.有问题    C.失控    D.可校正

9. 简易监测法包括(    )。

A．简易比色法    8．检气管法    C．环炉技术    D．气相色谱技术

10. 某试样加标后的测定值为200μg，试样测定值为104μg，加标值为100μg，其加标回收率为（    ）。

A．99%    B．98%    C．97%    D．96%

四、简答题（每题5分，共25分）

1. 测定含有机物水样中的无机元素时，进行消解处理的目的是什么？消解后的水样应是什么样的？分为哪三种方法？

2. 怎样用分光光度法测定水样中的六价铬和总铬？

3. 测定底质有何意义？采样后怎样进行制备？

4. 进行空气质量监测时，有哪几种布点方法？各适合什么情况？

5. 以荧光分光光度法测定TSP中苯并芘为例，说明测定多环芳烃的几个主要步骤及其原理。

五、计算题（每题5分，共15分）

1. 某监测点的环境温度为18C，气压为101.1kPa，以0.50L/min流量采集空气中的SO2样品30min。已知测定样品溶液的吸光度为0.254，试剂空白吸光度为0.034，SO2校准曲线回归方程斜率为0.0766，截距为-0.045。计算该监测点标准状态(0C，气压为101.3kPa) 下SO2的浓度(mg/m3)。

2. 为测定某土壤水分含量，用天平称取适量通过1 mm孔径筛的风干地土样，置于已恒重的铝盒中，称得其质量为101. 18g，其中恒重的空铝盒质量为50. 08g，接着放入烘箱内，于105℃±20℃烘至恒重，称得质量为92. 75g，求此土壤中的水分含量。

3. 有一氟化物的标准水样浓度为100mg/L，经测量7次，其值为103 mg/L、107 mg/L、104 mg/L、105 mg/L、103 mg/L、102 mg/L、108 mg/L。求标准偏差和相对标准偏差。

六、问答题（10分）

有一中等面积、地势平坦的田块，土壤被镉、砷和有机氯农药污染，要了解土壤污染深度，试设计一个监测方案，包括布设监测点（要求画出布点图）、采集土样、土样制备和预处理，以及选择分析测定方法。

复习题二

- 名词解释：（每题3分，共15分）

1. 环境优先污染物

2. 混合水样

3. 生化需氧量

4. 生物监测法

5. 硫酸盐化速率

- 填空题（每空0.5分，共20分）

1. 我国环保标准体系分为国家环保标准、地方环保标准及国家环境保护行业标准，其中国家环保标准为（                     ） 、（                       ） 、（               ）、（                 ） 、（                          ） 、（                 ），地方环保标准为（                   ） 、（                    ）。

2. 污水综合排放标准（GB8978-1996）规定的第一类污染物是指（                          ），第二类污染物是指（                      ）。

3. 大气环境质量标准（GB3095-1996)分为（        ）级，（          ）类地区，一类区一般执行（           ）级标准，各项污染物浓度的单位为（          ）。

4. 为评价完整江河水系的水质，需要设置（                     ）、（                 ）、（                   ）、（                          ）。

5. 在一条垂线上，当水深 （   ）m时，可设一点，具体位置在水面下（    ）m；当水深（   ） m时，应设两点，具体位置分别是（                                    ）。

6. 测定金属离子的水样，用硝酸酸化至pH1-2，可以防止（                        ），又可避免（                           ）。

7. 测定水中氟化物的主要方法有（                ）、（                        ）、（                   ）。

8. 对底泥、土壤等固体中的有机污染物可采用的提取方法有（                      ）、（                     ）、（                           ）、（                     ）。

9. 空气污染监测中功能区布点法划分“功能区”—（             ） 、商业区、（                ）、工业和居住混合区、（                 ）、清洁区等。

10. 土壤样品加工处理程序：（               ）®（              ）®（             ） ®（          ）®分装。

11. 加标回收率的测定可以反映测试结果的（         ），分光光度法灵敏度的表示方法为（              ）。

三、不定项选择题（每题2分，共10分）

1．尚未制定相关标准的物质，其最高允许浓度的确定可（    ）。

A．参考国外相关标准    B．根据公式推算    C．根据该物质的毒理学试验数据估算    D．以上说法都不对

2．在测定BOD5时下列哪种废水应进行接种？（    ）。

A．有机物含量较多的废水    B．生活污水

C．较清洁的河水            D．不含或少含微生物的工业废水

3．原子吸收光谱主要用于测定环境样品中的（    ）。

A．重金属    B．BOD    C．COD　　D．有机污染物

4. 气相色谱主要用于测定环境样品中的（    ）。

A．重金属    B．COD    C．无机物    D．有机污染物

5. 环境空气质量二类区主要包括（    ）。

A. 自然保护区    B. 居民区    C. 文教场所    D. 商业区

四、简答题（每题5分，共30分）

1. 我国自动监测二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、总烃、可吸入颗粒物分别采用什么测定方法？

2. 什么是平行性、重复性、再现性？

3. 生物群落监测法的理论依据是什么？常用哪些水生生物作为群落法监测水体污染的指示生物？

4. 土壤污染监测有哪几种布点方法？各适用于什么情况？

5. 何谓碱度？根据使用指示剂不同，分为哪两种碱度？

6. 水样在分析之前，为什么进行预处理？

五、计算题（每题5分，共15分）

1. 用火焰原子吸收分光光度法测土壤中铜。称取风干过筛土样1.00 g（含水8.20%），经消解后定容至50. 0 mL，用标准曲线法测得此溶液铜的浓度为0.700 mg/L，求被测土壤中铜含量。

2. 使用大流量采样器（1. 05m3 /min)采集大气中的总悬浮颗粒物，采样期间现场平均大气压为101. 5kPa，平均温度为130℃，采样器累积采集时间为23h，在采样前调整采样器使其工作在正确的工作点上，采样结束后，滤膜增重436mg。求大气中的总悬浮颗粒物的浓度。

3. 有一氟化物的标准水样浓度为100mg/L，经测量7次，其值为103 mg/L、107 mg/L、104 mg/L、105 mg/L、103 mg/L、102 mg/L、108 mg/L。求标准偏差和相对标准偏差。

六、问答题（10分）

怎样根据监测项目的特点和要求制备干样和鲜样植物样品？若需测定植物样品中的金属镉和有机磷农药，应如何进行预处理？分别采用何种仪器分析法进行测定？

复习题一答案

- 名词解释：（每题3分，共15分）

1. 高锰酸盐指数

答：以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量，以氧的mg/L表示

2. 光化学烟雾

答：当空气中的氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物达到一定浓度后，在强烈阳光照射下，经发生一系列光化学反应，形成臭氧、PAN、醛类等物质悬浮于空气中构成光化学烟雾。

3. 土壤背景值

答：土壤背景值（土壤本底值）是指在未受人类社会行为干扰和破坏时，土壤成分的组成和各组分（元素）的含量。

4. 生物测试法

答：利用生物受到污染物质危害或毒害后所产生的反应或生理机能的变化，来评价水体污染状况，确定毒物安全浓度的方法，称为生物测试法。

5. 检测限

答：某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。

- 填空题（每空0.5分，共15分）

- 环境优先污染物，优先监测

- 准确度，相对标准偏差

- 生物，物理，化学，冷藏或冷冻，加入化学保存剂

- 总残渣，可滤残渣，不可滤残渣

- 存在价态，六

- 亚硝酸盐，Fe2+

- 清洁，中等污染，严重污染

- 抑制微生物氧化

- 总悬浮颗粒物，TSP，可吸入颗粒物，≤10μm

- 0-20cm左右耕层土壤，土壤剖面层次

- 尼龙筛，聚乙烯瓶

- 直接，富集

三、不定项选择题（每题2分，共20分）

1. ABCD   2. BCD   3. ACD  4.D    5.C    6.AB    7. B   8.C     9.ABC  10.D

- 简答题（每题5分，共25分）

1. 测定含有机物水样中的无机元素时，进行消解处理的目的是什么？消解后的水样应是什么样的？分为哪三种方法？

答：破坏有机物，溶解悬浮性固体，将各种价态的欲测元素氧化成单一高价态或转变成易于分离的无机化合物。湿式消解法、干式分解法（干灰化法）及微波2. 怎样用分光光度法测定水样中的六价铬和总铬？

答：六价铬的测定：在酸性介质中，六价铬与二苯碳酰二肼反应，生成紫红色络合物，于540nm波长进行比色测定。总铬的测定：将水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成六价铬，过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解，过量的亚硝酸钠用尿素分解，加入二苯碳酰二肼显色，分光光度测定。

3. 测定底质有何意义？采样后怎样进行制备？

答：通过底质监测，可以了解水环境污染现状，追溯水环境的污染历史，研究污染物的沉积、迁移、转化规律和对水生生物特别是底栖生物的影响，并对评价水体质量，预测水体变化趋势和沉积污染物对水体的潜在危险提供依据。

采样后经脱水、筛分，冷冻保存备用。

4. 进行空气质量监测时，有哪几种布点方法？各适合什么情况？

答：功能区布点法，适用于区域性常规监测；网格布点法，适用多个污染源，且分布较均匀；同心圆布点法（放射式布点法），适用多个污染源，且大污染源较集中；扇形布点法，适用孤立的高架点源。

5. 以荧光分光光度法测定TSP中苯并芘为例，说明测定多环芳烃的几个主要步骤及其原理。

答：乙酰化滤纸层析-荧光分光光度法：

将采集在玻璃纤维滤膜上的颗粒物在索氏提取器中用环己烷提取，浓缩，点于乙酰化滤纸上进行层析分离，所得苯并芘斑点用丙酮洗脱，以荧光分光光度法测定。

- 计算题（每题5分，共15分）

1.  某监测点的环境温度为18C，气压为101.1kPa，以0.50L/min流量采集空气中的SO2样品30min。已知测定样品溶液的吸光度为0.254，试剂空白吸光度为0.034，SO2校准曲线回归方程斜率为0.0766，截距为-0.045。计算该监测点标准状态(0C，气压为101.3kPa) 下SO2的浓度(mg/m3)。

答：V0=Vt×273273+t×P101.3=0.5×30×273273+18×101.1101.3=14LSO2=(0.254−0.034)+0.04514×0.0776=0.246(mgm3)

2. 为测定某土壤水分含量，用天平称取适量通过1 mm孔径筛的风干地土样，置于已恒重的铝盒中，称得其质量为101. 18g，其中恒重的空铝盒质量为50. 08g，接着放入烘箱内，于105℃±20℃烘至恒重，称得质量为92. 75g，求此土壤中的水分含量。

消解法。

解：

式中，m0为烘至恒重的空铝盒质量，g；m1为铝盒及土样烘干前的质量，g；m2为铝盒及土样烘至恒重时的质量，g。

3. 有一氟化物的标准水样浓度为100mg/L，经测量7次，其值为103 mg/L、107 mg/L、104 mg/L、105 mg/L、103 mg/L、102 mg/L、108 mg/L。求标准偏差和相对标准偏差。

解：算术均数

标准偏差

变异系数

六、问答题（10分）

有一中等面积、地势平坦的田块，土壤被镉、砷和有机氯农药污染，要了解土壤污染深度，试设计一个监测方案，包括布设监测点（要求画出布点图）、采集土样、土样制备和预处理，以及选择分析测定方法。

答：采用棋盘式布点法，设10个以上分点，图略。

因要了解土壤污染深度，应按土壤剖面层次分层采样。在采样地点挖掘11.5m左右的长方型土坑，深2m。根据土壤质地等划分土层，在各层最典型的中部逐层取样。将同层次土壤混合均匀，各取1kg，装入样品袋。

在风干室将土样倒出，拣出碎石、沙砾及植物残体，风干。将风干样压碎，通过20目筛，用四分法分取所需土样量三份，每份100g，一份用于测定土壤含水量；一份研磨至通过60目孔径的铜筛，用于有机氯的测定；一份研磨后通过100目的尼龙筛，用于土壤中镉、砷的测定。

测金属的土壤样品，用酸消解，采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸分解样品。测有机氯的土壤样品用索氏提取，采用丙酮、二氯甲烷等提取溶剂。

镉的测定采用原子吸收法或分光光度法、原子发射光谱法；砷的测定采用氢化物发生-原子吸收分光光度法或分光光度法、原子荧光法；有机氯的测定采用气相色谱法或气相色谱-质谱联用法。

复习题二

- 名词解释：（每题3分，共15分）

1. 环境优先污染物

经过优先选择（潜在危害大、在环境中出现频率高）的污染物称为环境优先污染物。

2. 混合水样

答：在同一采样点于不同时间所采集的瞬时水样混合后的水样。

3. 生化需氧量

答：指在有溶解氧的条件下（DO≥1ppm）， 好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。同时亦包括如硫化物、亚铁等还原性无机物质氧化所消耗的氧量。

4. 生物监测法

答：受到污染的生物，在生态、生理和生化指标、污染物在体内的行为等方面会发生变化，出现不同的症状或反应，利用这些变化来反映和度量环境污染程度的方法，称为生物监测法。

5. 硫酸盐化速率

答：是指大气中含硫污染物演变为硫酸雾和硫酸盐雾的速度。

- 填空题（每空0.5分，共20分）

- 国家环境质量标准，国家污染物排放标准，国家环境基础标准，国家环境监测方法标准，国家环境标准样品标准。地方环境质量标准，地方污染物排放标准。

- 能在环境或动植物内蓄积，对人体健康产生长远不良影响者；长远影响小于第一类的污染物质。

- 三，三，一，mg/m3

- 背景断面、对照断面、控制断面、消减断面

- ≤5, 0.5，5-10，水面下0.5m处和河底以上0.5m处。

- 重金属离子水解沉淀，金属被器壁吸附

- 离子色谱法、氟离子选择电极法、氟试剂分光光度法

- 索氏提取器提取法、超声波提取法、超临界流体提取法、微波辅助提取法

- 工业区、居住区、交通稠密区

- 风干，磨细，过筛，混合

- 准确度，标准曲线的斜率

三、不定项选择题（每题2分，共10分）

1. ABC   2. D   3. A    4.D    5.BCD

- 简答题（每题5分，共25分）

1. 我国自动监测二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、总烃、可吸入颗粒物分别采用什么测定方法？

答：二氧化硫，紫外荧光法；一氧化碳，非色散红外吸收法；氮氧化物、化学发光法；臭氧，紫外光度法；总烃，气相色谱法；可吸入颗粒物，β射线吸收法。

2. 什么是平行性、重复性、再现性？

答：平行性：指在同一实验室中，当分析人员、分析设备和分析时间都相同时，用同一分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结

果之间的符合程度。

重复性：指在同一实验室内，当分析人员、分析设备和分析时间三因素中至少有一项不相同时，同一分析方法对同一样品进行的两次或两次以上独立测定结果之间的符合程度。

再现性：指在不同实验室（分析人员、分析设备、甚至分析时间都不相同）、用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。

3. 生物群落监测法的理论依据是什么？常用哪些水生生物作为群落法监测水体污染的指示生物？

答：水体受污染后，水生生物的群落结构和个体数量会发生变化，使自然生态平衡系统被破坏，最终结果是敏感生物消亡，抗性生物旺盛生长，群落结构单一，这是生物群落监测法的理论依据。浮游生物、着生生物、底栖动物、鱼类和微生物。

4. 土壤污染监测有哪几种布点方法？各适用于什么情况？

答：对角线布点法：适用于面积小，地势平坦的污水灌溉或受废水污染的地形端正的田块

梅花形布点法：适用于面积较小，地势平坦，土壤物质和污染较均匀的田块

棋盘式布点法：适用于中等面积，地势平坦，地形完整开阔但土壤较不均匀的田块

蛇形布点法：适用于面积较大，地形不平坦，土壤不均匀的田块

放射状布点法：适用于大气污染型土壤。以大气污染源为中心，向周围画射线，在射线上布设采样分点

网格布点法：适用于地形平缓的地块。将地块分成若干均匀网状方格，采样分点设在两条直线的交点或方格的中心。

5. 何谓碱度？根据使用指示剂不同，分为哪两种碱度？

答：水中所含能与强酸发生中和作用的物质总量，称为碱度。包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐。酚酞碱度、甲基橙碱度。

6. 水样在分析之前，为什么进行预处理？

答：环境水样所含组分复杂，并且多数污染组分含量低，存在形态各异，所以在分析之前需要进行预处理，以得到欲测组分适合测定方法要求的形态、浓度和消除共存组分干扰的试样体系。

- 计算题（每题5分，共15分）

1.  用火焰原子吸收分光光度法测土壤中铜。称取风干过筛土样1.00 g（含水8.20%），经消解后定容至50. 0 mL，用标准曲线法测得此溶液铜的浓度为0.700 mg/L，求被测土壤中铜含量。

解：

式中，W为土壤样品中铜的含量，mg/kg；c为样品试液的吸光度减去空白试验的吸光度后，在标准曲线上查得铜的含量，mg/L；V为试液定容体积，mL；m为称取土壤样品的质量，g；f为土壤样品的水分含量，%。

由上式可得被测土壤中铜含量

2. 使用大流量采样器（1. 05m3 /min)采集大气中的总悬浮颗粒物，采样期间现场平均大气压为101. 5kPa，平均温度为130℃，采样器累积采集时间为23h，在采样前调整采样器使其工作在正确的工作点上，采样结束后，滤膜增重436mg。求大气中的总悬浮颗粒物的浓度。

解：总采样体积Q=1.05*23*60=1449m3

则标态下的采样体积为：

TSP的浓度为

3. 有一氟化物的标准水样浓度为100mg/L，经测量7次，其值为103 mg/L、107 mg/L、104 mg/L、105 mg/L、103 mg/L、102 mg/L、108 mg/L。求标准偏差和相对标准偏差。

解：算术均数

标准偏差

变异系数

六、问答题（10分）

怎样根据监测项目的特点和要求制备干样和鲜样植物样品？若需测定植物样品中的金属镉和有机磷农药，应如何进行预处理？分别采用何种仪器分析法进行测定？

答：鲜样的制备

需要测定鲜样的情况：

a.测定植物内容易挥发、转化或降解的污染物质（如酚、氰、亚硝酸盐）

b.营养成分（如维生素、氨基酸、糖、植物碱等）

c.多汁的瓜果、蔬菜。

鲜样制备方法：

a.去离子水洗净，晾干

b.样品切碎、混匀，称取100g于电动高速组织捣碎机的捣碎杯中，加水，捣碎1-2min，制成匀浆。

c.对于含纤维多或较硬的样品，用刀切成小块，混匀后在研钵中加石英砂研磨。

干样的制备：

需要测定干样的情况：

分析植物中稳定的污染物，如某些金属元素和非金属元素、有机农药等。

制备方法：

a.风干或40－60摄氏度低温真空干燥箱中烘干

b.去除灰尘、杂物，用剪刀剪碎，用磨碎机磨碎。

c.粉碎好的样品过筛一般要求通过1mm筛孔，保存于玻璃广口瓶或聚乙烯广口瓶中备用。

d.测定某些金属含量的样品，避免金属器械和筛子等的污染，最好用玛瑙研钵磨碎，尼龙筛过筛，聚乙烯瓶保存。

测金属的样品，用酸消解。测有机磷的样品用索氏提取或超声提取、加压溶剂提取，采用正己烷、丙酮、二氯甲烷等提取溶剂。镉的测定采用原子吸收法或原子发射法、分光光度发；有机磷的测定采用气相色谱法或气相色谱-质谱联用法，气相色谱法采用氮磷检测器或火焰光度检测器。